# 附件

# 垫江县“十四五”能源重大项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设起止 年限 | 建设内容 | 投资额 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、能源基础设施 |  |  |  |  |  |
| (一)天然气管道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 垫江县天然气管网建设及迁改工程 | 重庆鼎发实业股份有限公司 | 2020—2022 | 涉及秋水路、桂湖路、明月大道南延伸段、桂西大道南延伸段、汽车产业园一支路、汽车产业园二支路、新华街南延伸段、天竹路、天兰路、垫沙、鼎阳天然气管网建设及迁改。共计天然气管道15750米。其中(一)天然气管道迁改工程：文毕大道北延伸段及健康路东段固定迁改鼎阳管线Ф159×6和垫沙管线Ф159×6共6000米，均设计压力2.5MPa，20#无缝钢管，3PE绝缘防腐，氩弧焊打底，手工电弧焊盖面。(二)新建天然气管道工程：1、秋水路700米，桂湖路1600米，汽车产业园一支路1000米，汽车产业园二支路1500米，新华街南延伸段1000米，天竹路800米，天兰路800米天然气管道，管道均选用燃气用聚乙烯管(PE)，口径de110mm，材质PE100，SDR17.6，设计压力0.4MPa；2、明月大道南延伸段1250米，桂西大道南延伸段1100米天然气管道，管道均选用Ф159×6天然气管线，设计压力1.6MPa，20#无缝钢管，3PE绝缘防腐，氩弧焊打底，手工电弧焊盖面。 | 2000 |
| 2 | 垫江县明月南阳春花B2大道天然气管网建设工程 | 重庆鼎发实业股份有限公司 | 2021—2024 | 涉及明月大道、南阳大道、春花大道、B2大道天然气管网建设。共计天然气管道108000米。其中：(一)明月大道管线(二期)，起点明悦天街，终点天圣药业厂旁，新敷设一条Ф273×8天然气管线，长度4.5公里。(二)南阳大道管线，起点南阳转盘，终点文毕大道，新敷设一条Ф159×6天然气管线，长度3.2公里。(三)春花大道管线，起点黄沙转盘，终点长安大道，新敷设一条Ф159×6天然气管线，长度2.9公里。以上三条均采用20#无缝流体管，设计压力0.8Mpa，3PE绝缘防腐，氩弧焊打底，手工电弧焊盖面。(四)B2大道管线(二期，南段)，起点原黄沙路口，终点长安大道，新敷设一条Ф110×10天然气管线，采用燃气PE管道，长度1.2公里，设计压力0.4MPa。 | 3591 |
| 3 | 垫江县东方玉鼎大道天然气管网建设工程 | 重庆鼎发实业股份有限公司 | 2021—2025 | 涉及东方大道二、三期、玉鼎大道天然气管网建设。共计天然气管道6600米。其中：(一)东方大道管线(二期、三期)，起点高老庄，终点长大村3社鱼塘，迁改已有天然气管道，整合为Ф273×8天然气管线，长度3.6公里。(二)玉鼎大道管线，起点天圣药业，终点长大村3社鱼塘，迁改已有天然气管道，整合为Ф273×8天然气管线，长度3公里，均采用20#无缝流体管，设计压力0.8MPa，3PE绝缘防腐，氩弧焊打底，手工电弧焊盖面。 | 2376 |
| 4 | 垫江工业园区天马大道配气站及管网工程 | 重庆鼎发实业股份有限公司 | 2021—2024 | 新建一座天然气配气站和管网。其中：1、天马大道配气站，在天马大道与东方大道交界处建设一座天然气配气站，征地面积6548.26平方米，设计供气能力80万方/天，设计压力为2.5MPa；2、天然气管网，设计规格Ф219×6，长度20公里，20#无缝流体管，设计压力2.5MPa。 | 4000 |
| 5 | 垫江县工业园区澄溪组团富强大道配气站及管网工程 | 重庆鼎发实业股份有限公司 | 2021—2024 | 新建一座天然气配气站和管网。其中：1、富强大道配气站，在澄溪富强大道与厚生大道交界处建设一座天然气配气站，征地面积6548.26平方米，设计供气能力80万方/天，设计压力为2.5MPa；2、天然气管网，设计规格Ф219×6，长度20公里，20#无缝流体管，设计压力2.5MPa。 | 4000 |
| 6 | 垫江工业园区配气站搬迁及管网搬迁工程 | 重庆鼎发实业股份有限公司 | 2021—2024 | 将垫江工业园区配气站搬迁出规划区外，在规划区外县城北方重新选址新建配气站及管网。其中：1、配气站征地面积6548.26平方米，设计供气能力80万方/天，设计压力为2.5MPa；2、天然气管网，设计规格Ф219×6，长度30公里，20#无缝流体管，设计压力2.5MPa。 | 5500 |
| 7 | 工业园区高安组团配气站及管网工程 | 重庆鼎发实业股份有限公司 | 2021—2024 | 新建一座天然气配气站和管网。其中：1、工业园区高安组团配气站，在工业园区高安组团建设一座天然气配气站，征地面积6548.26平方米，设计供气能力60万方/天，设计压力为2.5MPa；2、天然气管网，设计规格Ф159×6，长度20公里，20#无缝流体管，设计压力2.5MPa。 | 3000 |
| 8 | 垫江县新区天然气管网工程 | 重庆鼎发实业股份有限公司 | 2021—2024 | 在垫江新增20平方公里规划区，新建天然气管网。 | 20000 |
| 9 | 澄溪组团和桂阳组团天然气管廊通道建设项目 | 重庆鼎发实业股份有限公司 | 2021—2024 | 新建澄溪组团、桂阳组团天然气管线智能综合管廊约20公里，并完善配套设施。 | 40000 |
| 10 | 澄溪组团天然气管线改迁工程 | 重庆鼎发实业股份有限公司 | 2021—2024 | 澄溪组团天然气管线迁改约50公里并完善配套设施。 | 35000 |
| (二)电网及输变电站 |  |  |  |  |  |
| 11 | 垫江垃圾焚烧发电项目35kV送出工程 | 国网垫江供电公司 | 2021—2022 | 35kV线路7千米。 | 812 |
| 12 | 垫江砚台光伏电站35kV送出工程 | 国网垫江供电公司 | 2021—2022 | 35kV线路5千米。 | 843 |
| 13 | 垫江坪山35kV变电站改造工程 | 国网垫江供电公司 | 2021—2022 | 主变容量20兆伏安。 | 284 |
| 14 | 垫江周嘉光伏电站110kV送出工程 | 国网垫江供电公司 | 2022—2023 | 110kV线路25千米。 | 2620 |
| 15 | 龙安220kV输变电工程 | 国网垫江供电公司 | 2022—2024 | 主变容量360兆伏安，220kV线路37千米。 | 22020 |
| 16 | 龙安220kV变电站110kV送出工程 | 国网垫江供电公司 | 2022—2024 | 110kV线路60千米。 | 6000 |
| 17 | 垫江高峰110kV输变电工程 | 国网垫江供电公司 | 2023—2024 | 主变容量100兆伏安，110kV线路30千米。 | 5217 |
| 18 | 垫江周嘉110kV输变电工程 | 国网垫江供电公司 | 2024—2025 | 主变容量63兆伏安，110kV线路40千米。 | 6000 |
| 19 | 垫江10kV及以下电网改造工程 | 国网垫江供电公司 | 2021—2025 | 建设配变容量3万千伏安，线路583千米。 | 29623 |
| (三)储气设施 |  |  |  |  |  |
| 20 | 沙坪场储气库项目建设 | 重庆鼎发实业股份有限公司 | 2021—2025 | 在沙坪场气田上建成沙坪场储气库，预计库容100亿立方米。 | 6000000 |
| 21 | 天然气储备调峰综合利用示范技改扩能暨5000立方米LNG储气设施建设项目 | 重庆博杰能源有限公司 | 2021—2024 | 技改扩能建设30万立方米天然气液化装置，5000立方米LNG储罐。 | 20000 |
| (四)充电桩 |  |  |  |  |  |
| 22 | 电动汽车充电基础设施项目建设 | 业主待定 | 2021—2024 | 县城及乡镇电动汽车充电基础设施，配套电网及土建工程建设等。 | 30000 |
| 二、能源开发项目 |  |  |  |  |  |
| (一)天然气开发 |  |  |  |  |  |
| 23 | 中石化兴页4井钻探工程 | 中国石油化工股份有限公司勘探分公司 | 2022—2024 | 第一期：新建兴页4井预探井一口(预计含直井井深2588米，水平段长1500米)，预计占地面积1.08公顷。第二期：若兴页4井有较大发现，则在该钻井平台实施兴页4LHF井，预计规模、投资与兴页4井相同。 | 4588 |
| 24 | 卧深1井钻井工程 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司勘探事业部 | 2022—2024 | 新建卧深1井预探井一口(井深垂直深度6415m)。 | 9622 |
| (二)屋顶光伏 |  |  |  |  |  |
| 25 | 垫江县整县推进屋顶分布式光伏发电项目 | 业主待定 | 2022—2025 | 推动垫江县桂溪街道、沙坪、黄沙、长龙等26个乡镇及街道屋顶分布式光伏发电项目。 | 8800 |
| 26 | 垫江县周嘉100MW光伏发电项目 | 业主待定 | 2022—2025 | 按“统筹规划、分期实施”的原则，结合太阳能资源情况、电网送出情况和国家、地方政策等条件，推动垫江县周嘉镇100MW光伏发电项目。 | 50000 |
| 27 | 垫江县砚台60MW光伏电站项目 | 业主待定 | 2022—2025 | 推动垫江县砚台镇60MW光伏电站项目。 | 24000 |
| 28 | 垫江县党政机关屋顶分布式光伏项目 | 中国大唐集团有限公司重庆分公司 | 2022—2025 | 推动垫江县党政机关屋顶光伏发电项目。 |  |
| 29 | 垫江县钟表产业园屋顶分布式光伏项目 | 中国大唐集团有限公司重庆分公司 | 2022—2025 | 推动垫江县钟表产业园光伏发电项目。 |  |
| (三)天然气产业链及绿色材料产业项目 |  |  |  |  |  |
| 30 | 10000Nm3/h天然气制氢工程 | 重庆博杰能源有限公司 | 2024—2025 | 新建一套天然气脱硫、氢气转化、变压吸附装置及其附属工程。 | 15000 |
| 31 | 1000Kg/日加氢综合能源站 | 重庆博杰能源有限公司 | 2024—2025 | 1000Kg/日氢气加气站设备一套及附属设施。 | 5000 |
| 32 | 博杰LNG扩建项目 | 重庆博杰能源有限公司 | 2021—2023 | 主要建设天然气储备调峰综合利用示范技改扩能暨5000立方米LNG储气设施等。 | 21000 |
| 33 | 高端酒瓶研发及生产基地建设项目 | 上海华荣 | 2022—2023 | 拟用地约70亩，建设15条高端酒瓶生产、贴花及烤花生产线。 | 10000 |
| 34 | 年产500套大型汽车模具生产项目 | 宁波南方塑料模具有限公司 | 2023—2023 | 建设65000平米生产厂房及配套用房，建设大型零部件自动化/智能车间布局4条、小型零部件自动/智能化车间1条。 | 45000 |
| 35 | 天然气站场智能化改造项目 | 重庆鼎发实业股份有限公司 | 2021—2024 | 将11个场站打造为无人值守站，增加视频监控、数据监测、防闯入、远程切断等功能，实现场站智能化。 | 3300 |
| 36 | 智能装配式建筑产业园 | 重庆垫江渝建筑工有限公司 | 2019—2024 | 建设钢混新型组合结构生产线、装配式PC生产线及配套混泥土搅拌站、装备式建筑检测中心及建筑工业化技术和产品展示中心，主要用于钢混新型组合结构部件生产、混泥土PC预制件生产。 | 500000 |
| 37 | 新材料产业基地智能化生产线建设项目 | 重庆中昆铝业有限公司 | 2021—2023 | 其中固投23000万元，主要建设3万吨/年高端铝型材生产线，2万吨/年轻质高强合金材料生产线和建设生产及配套用房约10万平方米。 | 30000 |
| 38 | 重庆光电智能硬件产业园建设项目 | 重庆镜辰美科技有限公司 | 2021—2022 | 其中固投7000万元，主要建设6000万片/年球面镜片生产线、特殊光学基板生产线、1000万颗/年大型球面镜生产线、1000万片/年瞄准镜生产线、10000万片/年平面光学生产线及建设生产及配套用房约3万平方米。 | 10000 |
| 39 | 新型抗氧剂及环保密封材料生产项目 | 广州华士康环保粘胶科技有限公司 | 2021—2023 | 建设1.9万平方米生产厂房及配套用房，建设抗氧剂、路标漆原料、密封材料生产线。 | 10000 |
| 40 | 绿色建材(密肋楼板建筑模板)生产基地建设项目 | 山东海东青安防科技有限公司 | 2022—2023 | 建设3万平方米生产厂房及配套用房，建设密肋楼板建筑模板生产线。 | 15000 |
| (四)节能降碳项目 |  |  |  |  |  |
| 41 | 硝酸尾气N2O减排项目 | 重庆富源化工有限公司 | 2021—2023 | 通过双加压氧化炉后加设备及催化剂方式，将双加压尾气中的N2O进行还原成N2处理，达到减排效果。 | 1100 |
| 42 | 窑炉废气余热发电项目 | 重庆金富源新材料有限公司 | 2021—2022 | 土建、汽轮发电机组、余热锅炉、冷却塔、水处理系统、输配电系统等。 | 2200 |
| 43 | 兴发金冠能源管理中心系统项目 | 重庆兴发金冠化工有限公司 | 2021—2022 | 开展高效制冷系统节能、克劳斯空压机系统分压控制、亚砜循环水系统对生产影响、能源管控、高效照明系统节能等方面的研究和建设。 | 1160 |
| 44 | 合成氨系统节能改造 | 重庆富源化工有限公司 | 2021—2023 | 对合成氨系统进行改造，达到节能效果。 | 3223 |
| 45 | 日熔化400T一窑两线光伏压延玻璃生产线项目 | 重庆金富源新材料有限公司 | 2022—2023 | 生产线及配套和环保设施改造。 | 20000 |