垫江县 2024 年安全隐患整治

（电子设备和标志牌）采购项目公开竞争性发包公告

发布日期：	2024年  7月 26 日

所属地区：	垫江县

招标单位：	垫江县公路事业管理中心

一、项目概况：

| 序号 | 种类 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弯道（路口）预警系统 | / | 套 | 4 |  |  | 每套包含来车方向和去车方向各一块（含安装） |
| 2 | 指路 标志牌 | 三角形版面：900mm*900mm 圆形版面ø800mm*800mm 立柱：89mm*4500mm*3mm | 套 | 24 |  |  |  |
| 3 | 凸面镜 | Φ76X3000*3mm Φ1000 | 套 | 7 |  |  |  |
| 4 | 防盗拼接螺栓 | M16*45 | 套 | 14000 |  |  |  |
| 5 | 防盗连接螺栓 | M16*50 | 套 | 1000 |  |  |  |
| 6 | 防盗连接螺栓 | M16*180 | 套 | 1000 |  |  |  |
| 合计：（元） |  |  |  |  |  |  |  |

二、参数要求：

- （一）弯道（路口）预警系统

1、警示灯

- 供电电压AC220士25%50Hz士3Hz

- 额定功率;<5VA

- 环境温度-30℃~+70℃

- 可视角度>30度

- 可视距离>30OM

- 工作寿命>50000 小时

- 外壳防护等级为IP540321

- 波长:Y:620-625nmR:625-630nm B:445-150nm

- 工作环境湿度 10--95%RH(无凝结)

- 亮度:24000cd/㎡

- 各项参数均符合GB14887-2011标准

（二）雷达检测

1、工作频率24.00024.12524.250 GHz

2、物出功率26dBm EIRP

3、作用距离80n

4、测速范围5--250Km/h远离为正值,靠近为负值

5、測速精度IKm/h

6、供电电压I2V

7、供电电流190mA

8、工作温度 -30~+80℃

9、有效检测距离50m

（三）显示屏屏体参数(红绿蓝三基色全彩表贴模组)

1、显示尺寸1280*320MM

2、屏体分辨率32x128=4096(点/屏)

3、像素间距/像素密度10mm/10000点/

4、亮度≥5500cd/P

5、视角(水平/垂直)水平:3110°垂直3110°

6、佳可视距离 5M~30M

7、灰度等级/显示颜色65536 级灰度

8、换帧速度 ≥60(帧)/秒

9、刷新频率 ≥1000Hz/S

10、物入信号/控制方式 文字、图像、异步控制

11、连续工作时间>72(Hrs)

12、屏幕寿命>50,000(H)

13、屏幕MTBF(平均无故障时间)>8,000(H)

14、百点率 <0.0001

15、表面平整度<1mm

16、系统工作环境温度:-40℃-+80℃

17、系统工作环境湿度10%--98%RH18

18、防护等级IP54

19、发光器件驱动方式1/4扫描恒流驱动

20、软件接口标准计算机接口，兼容Windaws、Unix、Nove

21、防护系统超温/过载/掉电/图像补偿/非线性校正

22、工作电压AC220V士15%:50Hz:

23、交流功耗;全屏点亮平均功率为:<200T/m2。

24、视认角:≥30°，LED半强角01/2≥15°

25、通信接口:1个R5-232、1个R5-485、1个以太网接口。

26、亮度调节:手动/自动64级。

27、显示内容:全屏编辑、汉字、英文字符、阿拉伯数字、特殊符号、图形等:

28、失控率:≤1%。(离散型)。

29、电力:AC220V士15%，50Hz3Hz.

30、传输方式;异步、半双工、以太网，内容不压缩

31、LED采用恒电流驱动，具有过流保护功能。

32、防护等级:IP55。

33、抗风速:40n/s。

（四）语音报警单元

1、播报内容支持任意修改;

2、支持与显示屏内容同步播报和单独指定内容播报;

3、支持音量调节及关系语音功能；

（五）无线传输单元(成对使用时标配，距高太远或环境影响较大地区建议用4G)

1、供电电源: DC8~28V:

2、最大功耗:≤0.5W

3、无线传输距离:3km(天气晴朗，视距无遮挡，天线离地 2米)

4、通讯接口:RS485

5、参数设置:波特率:1200~115200 bps

6、校酸方式:无校验、奇校验、偶校验、MRK校验、SPACE 校验

7、发射功率:5~20 dBn

8、无线频率:410~439MHz

（六）系统功能要求:

自动化运行，稳定可靠，无需人工干预:(2)模块化设计，结构紧凑合理:(3)车辆检测精度高，安装雷达不需破坏路面，施工简单:(4)信息实时传输延迟小，适用于快速同步触发的要求:(5)管理部门可根据需要远程或本地更改警示、限速、交通安全宣传信息:(6)系统应自带弯道和限速标识，无需另外安装这两种标识。

（二）标志牌（包含禁止超车标志牌、急弯标志牌、限速标志牌、指路标志牌）

1、标志牌背板采用铝合金背板，版面规格为铝版2mm,反光膜采用超强级反光膜（IV)类

2、标志立柱和横梁：凡钢管外径152mm以下（含152mm）的立柱、地脚螺栓（包括相应的螺母、垫圈）和横梁，采用普通碳素结构钢（A3）焊接钢管，应符合GB700-2006的要求；凡钢管外径在152mm以上的立柱和横梁，一般采用常用热轧无缝钢管，并符合GB8167-2008、GB8163-2008的规定。

3、标志立柱柱帽和横梁帽采用普通碳素结构钢板。

4、交通标志的标志板、滑动槽钢采用用LF2-M,T4（或其他符合GB5768-2009标准）铝合金板材，并符合GB3194-1998“铝及铝合金板材的尺寸及允许偏差”的规定。

- （三）凸面镜

符合《公路用凸面反光镜》（JT/T801—2011）

- （四）螺栓

1.连接螺栓、螺母、垫圈等所用基底金属材料为碳素结构钢，用于波形梁钢护栏时，其力学性能的主要考核指标为抗拉强度不小于 375MPa；用于三波形梁钢护栏时，其机械性能等级为《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》（GB/T 3098.1）规定的 4.6 级，其抗拉强度不小于 400MPa，屈服强度不小于 240MPa。

2.高强度拼接螺栓连接副选用优质碳素结构钢或合金结构钢制造，其化学成分及力学性能符合《低合金高强度结构钢》（GB/T 1591）的规定；公称直径 16mm，8.8 级抗拉荷载不小于 133kN。

三、竞争费用

竞争人应承担其编制竞争文件及参与竞争活动所涉及的一切费用，发包人对上述费用不负任何责任。

四、参与竞争须知

1、本次招标实行网上投标、网上报价、资格后审，投标人持有有效企业营业执照。

2、竞争人必须具有生产或销售公路安防材料或者交通安全设施经营范围的企业或公司，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

3、本次竞争性发包采用网上投标方式，竞争人在开标截止时间（2024年  8 月 1 日10:00 时）前将竞争文件扫描件（PDF格式）发送至邮箱djglzxztb@163.com（垫江县公路事业管理中心招投标专用邮箱）。（特别说明：1.各竞争人只能发送一次竞争文件，竞争人多次发送的竞争文件，以发包人邮箱收到的竞争人第一次发送的竞争文件为准。2.邮箱将自动发送收件回执，请竞争人据此确定竞争文件是否成功发送至发包人邮箱。3.竞争人发送的邮件标题请写明竞争项目名称及竞争人单位名称。）

4、竞争文件扫描件要求：

a.报价信息应写在《竞争报价函》中，要求电脑打印、填写清晰、数字准确一致，且应加盖企业公章，并由法定代表人签字或盖章。

b.资格审查部分的材料，每页须加盖竞争人公章，包括：《参与竞争人基本情况表》，法定代表人身份证明书或其授权委托书，营业执照，开户许可证复印件。

将以上文件扫描后汇总为PDF文档格式，扫描件要求字迹、印章、公章（鲜章）等清晰可见。扫描文件模糊不清的，将视其竞争文件无效。评标委员会对竞争文件内容真实性存在疑虑的，将通知竞争人限期内提供相应文件核查，若竞争人无法提供的，将视其竞争文件无效。

递交竞争文件的时间截止后，如符合要求的竞争人少于3家，或经评审后认为不形成竞争需要全部废标的，则竞争性发包流标。流标后，发包人将重新组织招标。

五、交货地点及时间

（一）交货地点：采购人指定位置。

（二）交货时间：合同签订后7个工作日内完成送货。

六、验收、质量保证及售后服务

（一）验收

必须符合国家相关标准，同时必须满足本次采购的要求。

（二）质量保证及售后服务

1、质量保证期：一年。

2、供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、产品自身质量问题中标人需无条件进行更换。

七、投标报价说明

1、费用

包括：为完成本竞争性发包文件确定的工作内容所需的全部费用（包括但不限于材料费、人工费、运输费、安装费、税金等）。

2、最高限价

报价包括参与竞争人在合同实施过程中的一切费用。最高限价不能超过164000元 （壹拾陆万肆仟元）。竞争性报价超出最高限价的按废标处理。

八、有下列情况之一者，其竞争文件作废，取消竞争资格

1、竞争单位竞争文件及相关资料逾期送达的；

2、竞争须知中规定提交资料不全的；

3、竞争文件及发送的扫描件字迹模糊，涂改数字，未加盖公章或公章不清晰的；

4、竞争函中的报价不是电脑打印的；

5、竞争单位与其分支机构同时参与本项目竞争的。

九、竞争文件的获取

本项目竞争不需提前报名，公开竞争时直接参加竞争，凡有意参加竞争者，请于2024年 8 月  1 日10:00 时前在重庆市垫江县政府门户网站（http://www.cqsdj.gov.cn/zwgk_157/zfxxgkml/zfcg/ssqk/xeyx/zbgg_new/）下载本竞争项目竞争函、补遗等资料。竞争截止时间前公布的所有相关资料，不管竞争人下载与否，发包人都视为竞争人收到以上资料并全部知晓有关竞争过程和事宜，由此产生的一切后果由竞争人自负。

十、竞争文件的递交时间

递交竞争文件时间为2024年 8 月 1 日10:00 时截止，截止时间即为公开竞争会议开始的时间，竞争人超过截止时间递交的竞争文件及资料发包人将不予接收。

十一、公开竞争发包开标时间及地点

2024年 8  月 1 日10:00  时（北京时间）在垫江县财富大厦22楼会议室，在监督人监督下开启本项目竞争文件接收邮箱。

十二、承包人确定办法

1.本项目按照垫交发〔2021〕24号文件实行公开竞争性发包。

2.坚持公开、公平、公正、诚实、信用的原则，反对不正当竞争。

3.依据竞争报价将竞争单位投标总报价最低者为第一中标候选人。

4.当第一中标候选人放弃中标权益或者因不可抗力提出不能履行投标承诺，而递选中标人均不愿按上述中标价确定原则确定的中标价为其中标价与发包人签订合同时，则重新组织竞争性比选。

5.若第一中标候选人无故放弃该项目或公示三个工作日后拒签合同的，视为放弃中标资格。

十三、付款方式

1.按业主要求供货且验收合格后30日内支付供货的货款。

2.支付方式：

（1）成交人按采购合同要求完成交货后，采购人出具项目验收报告。

（2）成交人向采购人开具全额发票。

（3）采购人对付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付采购资金。

十四、履约保证金

1、缴纳方式：银行转帐至发包人指定的账户。

2、缴纳时间：领取中标通知书之日起三日内。

3、缴纳金额：收到中标通知后5个工作日内签订合同，签订合同前，由中标人按中标金额的10%提交履约保证金。
    4、若有下列情形之一的，履约保证金将不予退还。
    （1）缴纳履约保证金之日起五日内未签订合同的。
    （2）签订合同后未按招标文件及采购人要求的时间、参数等要求完成货物供应的，所供货物验收不合格采购人拒绝验收的。
    5、退还时间及方式：中标人按招标文件及业主要求供货完毕且验收合格后无息退还履约保证金。

十五、监督管理

本次竞争性发包工作全过程接受县级相关部门的监督。竞争性发包过程中的违法、违纪行为，由有关部门按照各自的职责，依法处理。

十六、联系方式

联系单位：垫江县公路事业管理中心安保科

联系人：甘老师（023-74515807）

十六：附件（附后）

附件1

1、竞   争   函

垫江县公路事业管理中心

1．我方已经仔细研究了垫江县 2024 年安全隐患整治（电子设备和标志牌）采购项目的全部内容，我方愿以人民币       元大写           元,作为垫江县 2024 年安全隐患整治（电子设备和标志牌）采购项目所需的全部费用。

如果我们被确定为承包人，我方承诺：愿意按竞争性发包文件所约定的条件承包上述项目内容，按照要求及时签订合同，承担相应责任，拟派人员及时完成任务。除非另外达成协议并生效，竞争性发包文件及本竞争文件将构成约束我们双方的合同。

2．我方承诺在承包该项目后在规定的期限内与你方签订合同。

竞争单位：           （盖单位公章）

法定代表人：           （签字）

年    月    日

附件2

确认文书

：

我单位参加                          项目的竞争性比选，对贵单位发出的该项目竞争性比选文件及其相应的补遗资料、书面通知等全部内容予以确认，并按其要求提交竞争文件。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发现、查实我公司有转包挂靠行为，我公司自愿承担相应责任。

竞争单位：                    （盖单位公章）

法定代表人：                  （签字）

年     月     日

### 附件3：

### 参与投标单位的基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯代码 |  | 电 话 |  |  | 传 真 |  |
|  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 开 户 银 行 | 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |

投标人：               （盖单位公章）

法定代表人：             （签字）

年    月    日

### 附件4

### 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞争单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	 年 	  月     日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （竞争单位名称）的法定代表人。

特此证明。

（该处粘贴法定代表人身份证复印件）

竞争单位： 	（盖单位公章）

年   月   日

授权委托书

本人  （姓名）系  （竞争单位名称）的法定代表人，现委托		    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）竞标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

（该处粘贴法定代表人身份证复印件）   （该处粘贴代理人身份证复印件）

竞争单位：            （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

联系电话：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

联系电话：

年  	月 	日

注：法定代表人参加竞争性比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人参加竞争性比选活动并签署文件的须提供授权委托书。

附件5：

参与投标单位的营业执照

附件6：

参与投标单位的开户许可证复印件