重庆澜泉供水有限公司年度闸阀类采购项目

（第二次）

竞争性比选文件

### 项目编号：澜泉〔2024〕02号

采 购 人 ：重庆澜泉供水有限公司

日期： 二〇二四年八月

目　　录

第一章 比选公告	1

第二章 投标人须知	3

第三章 评标办法	22

第四章 合同条款及格式	29

第五章 技术参数及要求.........................................36

第六章 投标文件格式	37

# 第一章 比选公告

重庆澜泉供水有限公司年度闸阀类竞争性比选公告(第二次）

## 1.比选条件

本比价项目重庆澜泉供水有限公司年度闸阀类采购项目已批准建设，项目业主为重庆澜泉供水有限公司，建设资金来自公司运营资金，项目出资比例为100%，采购人为重庆澜泉供水有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开竞争性比选。

## 项目概况与比选范围

2.1 项目地点：采购人指定地点。

2.2 项目规模：各型号闸阀（详见采购清单） 。

2.3 采购范围：具体详见采购清单和技术参数及要求。

2.4交货期：合同签订后接到采购人通知后7日内按照通知的数量和要求货物送到采购人指定地点并安全卸货、搬运到采购人指定货物停放区并完成下车、搬运入库、现场清理等工作。                               2.5质保期1年。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1本次招标要求投标人须具备的资质条件：营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的只提供营业执照）。

3.1.2投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的能力

3.2本次比选不接受联合体投标。

3.3本次比选实行资格后审。

## 4.比选文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，从本项目比选公告发布之日起（2024年8月21日），在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上下载项目的比价文件、答疑、补遗、比选控制价等投标截止时间前公布的所有相关资料，所有提交投标文件的投标人均被视为已完全知晓并认可本项目采购人发出的比选文件、答疑、补遗、限价等开标前的有关资料。

## 5.投标截止和开标时间及地

5.1 投标文件递交的时间为2024年8月 26日9时30分至10时00分，投标截止及开标时间为2024年8月26日10时00分，地点为:重庆澜泉供水有限公司5楼会议室。

5.2 逾期送达以及不按照比选文件要求密封的投标文件拒收。

## 6.发布公告的媒介

本次比选公告在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）发布。

## 7.联系方式

采购人：重庆澜泉供水有限公司

地址：  重庆市垫江县澄溪镇滨河路119号

联系人：石老师

联系电话：023-74621899

2024年8月21日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：重庆澜泉供水有限公司 地址：重庆市垫江县澄溪镇滨河路119号 联系人：石老师 联系电话：023-74621899 |
| 1.2 | 项目名称 | 2024年重庆澜泉供水有限公司年度闸阀类采购项目 |
| 1.3 | 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 1.4 | 资金来源 | 公司运营资金 |
| 1.5 | 出资比例 | 100% |
| 1.6 | 采购范围 | 具体详见采购清单和技术参数及要求 |
| 1.7 | 交货期 | 合同签订后接到采购人通知后7日内按照通知的数量和要求货物送到采购人指定地点并安全卸货、搬运到采购人指定货物停放区并完成下车、搬运入库、现场清理等工作。 |
| 1.8 | 质保期 | 1年 |
| 1.9 | 质量要求 | # 达到国家现行执行标准 |
| 2 | 运输与验收 | 1、所有货物由中标人负责组织运输，并送达采购人指定地点，所有费用由中标人承担。 2、产品的验收：货物送到后，由采购人按本比选文件要求，进行现场验收，投标人须提供产品合格证和质保书，出厂检测报告。 3、一年内甲方有权随机抽取乙方一件货物样品送有资质的第三方检测机构，所产生的费用和材料损耗由中标人承担。若检测不合格，采购人有权终止合同，中标人需赔偿所产生的一切损失。并上报行业主管部门进一步处理。 |
| 2.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.资质条件、营业执照 （1）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的只提供营业执照）加盖投标人单位鲜章装入投标文件资格审查资料中。产品节水认证证书（产品含闸阀、排气阀），产品涉水卫生许可证。 2.财务要求 无 3.投标截止日投标资格情况 投标人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）“中国政府采购网”没有被列入政府采购严重违法失信行为信息记录； （3）“中国执行信息公开网”没有被列入失信被执行人记录； （4）“国家信用公示系统”没有被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息记录； （5）“中国裁判文书网”没有被列入判决案件，记录投标人或其法定代表人无行贿犯罪记录。投标人需在投标文件资格审查部分提供承诺。 注： 1、由投标单位附相关查询截图证明材料，采购人将对投标单位进行核查，一经查实不符的，采购人有权取消其中标资格。 |
| 2.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 2.3 | 踏勘现场 | 不组织（自行踏勘）。 |
| 2.4 | 投标预备会 | 不召开 |
| 2.5 | 投标人提出问题的截止 时间 | 投标人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2024年 8月 23日 12时00分前通过邮箱：719356458 @qq.com提出。 |
| 2.6 | 采购人书面澄清的时间 | 2024年 8月23日 17 时00分前（北京时间）在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上发布澄清。无论投标人下载与否均被视为是已完全知晓并认可本次澄清。 |
| 2.7 | 分包、转包 | 不允许 |
| 2.8 | 构成比选文件的其他材料 | 采购人发出的答疑及补遗书 |
| 2.9 | 投标人要求澄清比选文件的截止时间 | 采购人应当在2024年 8 月23日 17 时00分前（北京时间）在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上发布澄清。修改内容可能影响投标文件的编制的，须相应延长后投标截止时间。 |
| 3 | 投标截止时间 | 2024年 8 月 26日 10时 00 分（北京时间） |
| 3.1 | 投标人确认收到比选文件澄清的时间 | 不采用，所有提交投标文件的投标人均被视为是已完全知晓并认可本项目采购人发出的比选文件、答疑、补遗、限价等开标前的有关资料。 |
| 3.2 | 投标人确认收到比选文件修改的时间 | 不采用，所有提交投标文件的投标人均被视为是已完全知晓并认可本项目采购人发出的比选文件、答疑、补遗、限价等开标前的有关资料。 |
| 3.3 | 构成投标文件的其他材料 | 采购人发出的答疑及补遗书，投标人在开标前随时关注重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）关于本项目答疑、补遗等相关资料，所有提交投标文件的投标人均被视为是已完整知晓并认可本项目采购人发出的比选文件、答疑、补遗、限价等开标前的有关资料。 |
| 3.4 | 投标报价 | 1.本项目的投标报价为人民币报价，投标人根据自身的实力和对比选文件、技术条件的国家技术规范标准的理解，结合市场行情进行自主报价。 特别提示： （1）本比选项目采用固定单价方式进行计算。 （2）本项目采购的货物具体参数以采购人书面通知的供货要求为准，潜在投标人考虑其中的报价成本，结算单价不因供货数量等原因调整（数量以实际发生为准）。 2.投标人应按照比选文件规定的报价格式，以自身能力报价为计价方式，投标总价按各分项招标数量乘投标综合包干单价计算总价，要求如下： （1）投标单价为综合清单价，包括本项目货物的制造、验收、装配、运输（运至采购人指定地点）、上下车费、交货、验收、保险、现场培训以及售后安装技术服务、税金、运输过程中受损修复材料等所有费用。 （2）潜在投标人需考虑供货地理位置、交货地点等多种因素。供货时间为不连续时间、按照项目进度供货、所产生的产品储存或其他不利情况。采购货物清单按照本项目预算量，按照本项目特性存在线路调整变更而产生的结算量不一致的情况，不调整结算单价的风险。 3、本项目将设置投标报价最高限价，投标总报价最高限价为：96572.36元。各投标人的投标总报价和单价最高限价不得高于采购人公布的最高限价及单价最高限价，否则由评标小组做否决投标处理。 |
| 3.5 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.6 | 投标保证金 | 一、投标保证金缴纳 投标人须按本项目规定的保证金金额进行缴纳，由投标人从其账户将保证金汇至以下指定账户。保证金的到账截止时间为2024年 8月26日北京时间10：00。 户 名: 重庆澜泉供水有限公司 开户行: 重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行澄溪分理处 账 号: 2507010120010003966 注：转（汇）款的凭证上必须清楚地标明投标单位名称、递交投标保证金项目的名称简写为：2024年年度闸阀类采购投标保证金； 二、投标保证金的金额 投标保证金人民币：玖佰元整（￥900.00）； 三、保证金退还方式 采购人人应在法定时间内确定中标人，向中标人发出中标通知书后在15个工作日内，向除中标人和中标候选人以外的其他投标人，退还投标保证金(不计息)。 2、采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据比选文件和中标人的投标文件订立书面合同，签订合同后15个工作日内，退还中标人及其他中标候选人的投标保证金(不计息)。 三、保证金退还方式 注：未按以上要求缴纳投标保证金的投标文件将被拒收。 |
| 3.7 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.8 | 签字盖章要求 | 投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人按比选文件规定和要求签字、盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 3.9 | 投标文件的份数 | 1、投标函部分：一式叁份（其中：正本壹份，副本贰份）； 2、资格审查资料：一式叁份（其中：正本壹份，副本贰份）； |
| 4 | 装订要求 | 1、本项目应将投标函部分、资格审查资料分别装订成册。 2、装订 （1）投标函部分的装订要求 应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录，标注页码。 （2）资格审查资料的装订要求 应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录，标注页码。 |
| 4.1 | 投标文件 的密封 | 1.投标文件袋使用 “投标函部分”袋、 “资格审查资料” 袋以及“投标文件大袋”。 2.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。 2. 资格审查部分装入“资格审查部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。 3.“投标函部分”、“ 资格审查资料”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上加盖投标人单位公章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 4.如果投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收。 注：如因投标资料较多，无法装入一袋的，可以装成两袋或更多，但必须符合上述各相应资料袋的封装要求。 |
| 4.2 | 封套上写明 | 应在“投标文件大袋”和“资格审查资料袋”封套上写明如下内容： 项目名称： 投标人名称： 投标文件在 年 月 日 时 分（规定的开标时间）前不得开启 |
| 4.3 | 递交投标文件地点 | 地址：重庆澜泉供水有限公司5楼会议室 |
| 4.4 | 是否退还投标文件 | ■否 口是 |
| 4.5 | 开标时间和地点 | 开标时间：2024年 8月 26日 10时 00 分（北京时间） 开标地点：重庆澜泉供水有限公司5楼会议室。 |
| 4.6 | 比价会程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 4. 核验参加开标会议的投标人法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验法定代表人身份证明书（原件），如为委托代理人参加开标会议的还需核验授权委托书（原件）；（投标人未提供上述资料供监督部门进行身份核验，或者核验结果不合格的，该授权代表将被要求离开现场，且无条件接受开评标结果；） 5.核验投标保证金缴款情况，未在规定时间内将投标保证金打入指定账户的，当场退还其投标文件； 6.密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认； 7. 设有最高限价或者标底的，公布最高限价或者标底； 8. 开启投标文件顺序：随机开启； 9. 逐单位随机开启投标文件。开启投标文件大袋及投标函部分袋、资格审查部分袋，公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量要求、交货期及其他内容并记录在案； 10. 投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 11. 开标结束。 |
| 4.7 | 评标委员会的组建 | 依法组建。 |
| 4.8 | 是否授权评标委员会确定中选人 | 口是 ■否，推荐经评审投标报价由低到高排名前三名为中选候选人。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 4.9 | 真实性要求 | 投标人须按比选文件要求提交与资格审查有关的资料，且提交的资格审查资料应真实、可靠。采购人可通过多种方式予以核查，在比选过程中，发现提供虚假资料的，投标无效；已经确定比选候选人的，中选无效，采购人应重新评标；给采购人造成经济损失的，依法承担赔偿责任，并对该投标单位依法作出相应惩处。 |
| 5 | 监督部门 | 重庆市澜泉供水有限公司稽查部 |
| 5.1 | 重新比价 | 1．投标截止时间止，投标人少于3个的。 2. 经评标小组评审后否决所有投标的。 3. 经评标小组评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标小组应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评标小组可以继续评标并确定中标候选人。 4.法律法规规定的其他情形。 |
| 5.2 | 二次比价和不再比价 | 重新比选后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的采购项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。 |
| 5.3 | 履约保证金 | 1.履约担保的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，由投标人自行选择缴纳履约保证金形式； 2.担保金额：合同价的10%； 3.提交时间：签订合同前提交，否则，采购人将取消其中标资格； 4.退还时间：项目验收合格后一次性退还（不计息）。 |
| 5.4 | 合同签订 |  |

如本前附表与投标人须知及比选文件有矛盾或不一致的，若有补遗澄清说明的，将以补遗澄清说明为准；如果没有澄清说明的，均以本前附表为准。

## 1.总则

## 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对采购项目进行公开比选。

1.1.2本比选项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本比选项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4本项目地点：见投标人须知前附表。

## 1.2资金来源和落实情况

1.2.1本比选项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本比选项目的出资比例：见投标人须知前附表。

## 1.3采购范围

1.3.1本次采购范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本次比选交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3本次比选质保期：见投标人须知前附表。

1.3.4本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

## 1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标；

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段的代建人；

（3）与本标段的代建人相互控股或参股的；

（4）与本标段的代建人相互任职或工作的；

（5）被责令停业的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标。

## 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

## 1.6保密

参与比选投标活动的各方应对比选文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.7语言文字

除专用术语外，与比选投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

## 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9踏勘现场

1.9.1投标人自行踏勘现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 1.10投标预备会

不召开

## 1.11偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离比选文件某些要求的，偏离应当符合比选文件规定的偏离范围和幅度。

## 2.比选文件

## 2.1比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

## 2.2比选文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前按照投标人须知规定的方式，要求采购人对比选文件予以澄清。

2.2.2  比选文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间2天前发布在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/），但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

## 2.3比选文件的修改

2.3.1在投标截止时间3天前，采购人可以书面形式修改比选文件，并在重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）上发布，各投标人自行查阅。如果修改比选文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 凡有意参加投标者，从本项目比选公告发布之日起，请随时关注重庆市垫江县人民政府网（http://www.cqsdj.gov.cn/）本比选项目的比价修改内容等开标前资料，不论投标人下载与否，采购人都视为投标人收到该比选修改内容。

## 3.投标文件

## 3.1投标文件的组成

3.1.1 投标文件由投标函部分、资格审查部分组成。

3.1.2 投标函部分：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）投标保证金

3.1.3资格审查资料：

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）营业执照、资质条件

（三）投标截止日投标资格情况

（四）其他资料

3.1.4投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的。

## 3.2投标报价

3.2.1投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

## 3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

## 3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3投标保证金退还：见投标人须知前附表。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选文件规定提交履约担保；

（3）存在围标串标行为的；

（4）提供虚假资料的。

（5）法律法规和本比选文件规定的其他情形。

## 3.5资格审查资料

详见投标人须知表

## 3.6备选投标方案

不接受备选方案

## 3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人应提供真实的、有效的、清晰的相应证明资料。经评标小组认定，凡投标人未按“投标文件格式”进行全面地、完整地编写；提供虚假资料或提供的资料相互矛盾；提供的资料模糊不清的；其投标文件将被视为不合格。其中，投标函在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2投标文件应当对比选文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容做出响应。

3.7.3投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人按比选文件规定和要求签字、盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.投标

## 4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。

## 4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

## 4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.开标

## 5.1开标时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

## 5.2开标程序

详见投标人须知前附表

## 6.评标

## 6.1评标小组

6.1.1评标由依法组建的评标小组负责。

6.1.2评标小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在比选、评标以及其他与比选投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

## 6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3评标

评标小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

## 7.合同授予

## 7.1定标方式

除投标人须知前附表规定评标小组直接确定中选人外，采购人依据评标小组推荐的中选候选人确定中选人，评标小组推荐中选候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7.2履约担保

7.2.1在签订合同前，中选人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.2.2中选人不能按本章要求提交履约担保的，视为放弃中选，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

## 7.3中选通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中选人发出中选通知书人。

## 7.4签订合同

7.4.1公示结束后3天内，无异议或异议不成立，采购人和中选人按比选文件的要求及时签订书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中选资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中选通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中选人退还投标保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.重新比选和不再比选

## 8.1重新比选

有下列情形之一的，采购人将重新比选：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标小组评审后否决所有投标的。

（3）经评标小组评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标小组应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评标小组可以继续评标并确定中标候选人。

## 8.2二次比选和不再比选

重新比选后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中选人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的项目采购项目，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。

## 9.纪律和监督

## 9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏比选投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止采购人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：

（1）采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

（2）采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标小组成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）采购人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中选提供方便；

（6）采购人与投标人为谋求特定投标人中选而采取的其他串通行为。

## 9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中选；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中选人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中选或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）其他弄虚作假的行为。

## 9.3对评标小组成员的纪律要求

评标小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

## 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 9.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）

- 评标办法前附表

评标办法前附表中的评审内容必须和投标人须知前附表中的对应内容一致，若投标人须知前附表中未作要求的内容，不得列入评标办法前附表作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本次评标采用经评审的最低投标价法，评标小组按照本章第1.1款进行报价排序，按照本章第1.2款进行符合性审查，符合性审查合格的投标人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。若出现投标人投标报价相同的，由评标小组推荐中标候选人名次。 |  |
| 1.1 | 报价排序 | 对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排列。 |  |
| 1.2 | 符合性审查 | 取报价排序前5进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。符合性审查合格的投标人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 |  |
| 1.3 | 技术方案评审标准 | 本项目不采用技术方案评审。 |  |
| 1.4 | 资格评审标准 | 资质条件 | 符合第二章“投标人须知”第2.1项规定。 |
|  |  | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第2.1项规定。 |
|  |  | 投标截止日投标资格情况 | 符合第二章“投标人须知”第2.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第2.1项规定 |
| 1.5 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 投标函格式规定签字、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位法人章。 |
|  |  | 投标文件份数 | 符合第二章“投标人须知”第3.9项规定。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 第六章 投标文件格式要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的须齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书。 |
| 1.6 | 响应性评审标准 | 投标总报价及单价报价 | 投标总报价及单价报价不得高于采购人公布的投标总报价及单价最高限价。 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.6项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.7项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.8项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.5项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.6项规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有采购人不能接受的条件。（由投标人自行承诺） |
|  |  | 投标报价算术错误修正 | 符合第三章3.评标程序第3.2.3项规定。 |
| 1.7 | 评标程序 | 1.对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。 2.根据本章第1.2款约定进行符合性审查。符合性审查合格的投标人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 3.若上述程序未能评出三名中标候选人，则评标小组对剩余投标文件继续按上述第2条进行评审，直至评出三名中标候选人，或者评审完所有投标文件。 4. 因评标小组作否决投标处理，导致有效投标人不足三个的，评标小组应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足比选文件要求的，评标小组可以继续评标并确定中标候选人。 注：若出现投标人投标报价相同的，由评标小组推荐中标候选人名次。 |  |
| 1.8 | 评标结果 | 评标小组按经评审的最低投标价法由低到高依次排名推荐中标候选人。 评标小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。 |  |

- 1.  评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，评标小组按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的投标人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。若出现投标人投标报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

- 2.  评审标准

- 2.1报价排序标准

见评标办法前附表。

- 2.2符合性审查标准

按评标办法前附表约定的投标单位报价排序数量进行符合性审查。符合性审查内容：技术方案评审（本项目不采用技术方案评审）、资格评审、形式评审、响应性评审。

2.2.1  技术方案评审标准：见评标办法前附表（本项目不采用技术方案评审）。

2.2.2  资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.2.3  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.4  响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 3.  评标程序

- 3.1报价排序

对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。

- 3.2符合性审查

3.2.1评标小组依据本章第2.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。符合性审查顺序：资格评审、形式评审、响应性评审。

勾选技术方案评审的，符合性审查应首先进行技术方案暗标审查，再按照资格、形式、响应性的顺序进行评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标文件将被否决：

（1）第二章“投标人须知”第2.2 项规定的任何一种情形的；

（2）本次投标有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；

（3）拒绝按评标小组要求澄清、说明或补正的。

3.2.3 投标报价有算术错误的，评标小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标小组可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标小组的要求。

- 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标小组按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。

3.4.2 评标小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附件A：经评审的最低投标价法否决投标情况一览表

投标文件存在本一览表下列情形之一的，投标文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标小组不得视为重大偏差而否决投标人的投标文件。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
|  | 资格评审 | A-1投标人的资质条件、营业执照须满足投标人须知前附表第2.1项第1条的要求，否则由评标小组作否决投标处理。 |
|  |  | A-3投标人的投标截止日投标资格情况须满足投标人须知前附表2.1项第4条的要求，否则由评标小组作否决投标处理。 |
|  | 形式评审 | A-4投标人名称必须与营业执照、资质证书一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标小组作否决投标处理。 |
|  |  | A-5投标函格式规定签字、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位法人章，否则由评标小组作否决投标处理。 |
|  |  | 编制投标文件时不得对第六章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评标小组作否决投标处理。 |
|  |  | A-6投标文件份数符合第二章“投标人须知”第3.9项的规定，否则由评标小组作否决投标处理。 |
|  |  | A-7第六章 投标文件格式要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的须齐全。 |
|  |  | A-8投标总报价及单价报价不得高于采购人公布的投标总报价及单价报价最高限价，否则由评标小组作否决投标处理。 |
|  |  | A-9投标内容符合第二章“投标人须知”第1.6项规定，否则由评标小组作否决投标处理。 |
|  |  | A-10工期符合第二章“投标人须知”第1.7项规定，否则由评标小组作否决投标处理。 |
|  |  | A-11质量要求符合第二章“投标人须知”第1.8项规定，否则由评标小组作否决投标处理。 |
|  |  | A-12投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.5项规定，否则由评标小组作否决投标处理。 |
|  |  | A-13投标人应按投标人须知前附表第3.4款的规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分，否则由评标小组作否决投标处理。 |
|  |  | A-14符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有采购人不能接受的条件，否则由评标小组作否决投标处理。（由投标人自行承诺。） |
|  |  | A-15投标报价有算术错误的，按照第三章“评标办法”第3.2.3项规定执行，否则由评标小组作否决投标处理。 |
|  |  | A-16投标人有以下情形之一的，其投标文件由评标小组作否决投标处理： 1.第二章“投标人须知”第2.2项规定的任何一种情形的； 2.本次投标有串通投标、弄虚作假等违反招投标相关法律、法规的行为的； 3.拒绝按评标小组要求澄清、说明或补正的。 |
| 其他 |  |  |

第四章 合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照比选文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）、价格等内容。

3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、验收、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

（3）合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按比价文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方负责免费置换。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法： 货物验收合格后，乙方凭100%合同金额发票和经验收签字的货物清单，由项目单位90日内支付95%货款；余5%货款作为质保金，质保期1年满后运行正常结清余款，如有索赔则完成索赔后结清。质保金不计付利息。

7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方需求的质量指标，售后服务质量要求按照比价文件和投标文件的内容执行。供方交货时，采购方采集样品送有资质的第三方检测机构，所产生的费用和材料损耗由供方承担，如检测不合格，采购人有权终止合同，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10、合同争议的解决

（1）当事人友好协商达成一致

（2）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

（1）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

（2）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（3）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

（4）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（5）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

- 企业采购合同（格式自拟）

供方（乙方）：

需方（甲方）：

供需双方经友好协商一致同意，就需方向供方采购      事宜，签订本合同，并共同遵守。合同条款如下：

一、采购规格品名、单位、数量、价款。

| 规格品名 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价金额（元） | 备注 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |

质量标准:给水排水用软密封闸阀　       　CJ/T 216

供水系统用弹性密封闸阀　     　GB/T 24924

整体铸铁管法兰　             　GB/T17241.6

金属阀门 结构长度　          　GB/T12221

通用阀门 法兰连接铁制闸阀      GB/T 12232

梯形螺纹　                   　GB/T 5796

通用阀门 球墨铸铁件技术条件　　GB/T 12227

通用阀门 压力试验　　          GB/T13927

生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准GB/T 17219,阀门结构形式必须是法兰连接，产品标准必须符合CJ/T 216、GB/T 24924及国家最新颁布的其他相关标准与规范的要求。法兰连接尺寸按GB/T17241.6的标准制造；阀门结构尺寸长度按GB12221标准之系列3制造（短系列），并且要便于安装。

DN100及以上的阀盖的密封螺栓不少于6颗，并应提供方帽，传动方帽尺寸符合CJ/T 216的要求。

检验期限：（1）一年内甲方有权随机抽取乙方一件货物样品送有资质的第三方检测机构，所产生的费用和材料损耗由中标人承担；

（2）甲方随时有权委托第三方对每批次货物进行随机抽样检测工作，若发现在检测中存在产品不合格，检测费用和材料损耗由乙方承担，并对不合格产品进行更换，同时承担相应经济损失。

异议提出：（1）现场检验时，发现合同货物有任何损坏、缺陷、短少或不符合此次招标的需求货物的质量标准和规范的情况，需方（甲方）应当在收到货物后    工作日内向供方提出；（2）货物存在隐蔽瑕疵的，需方（甲方）应当在质保期、法定期限内向供方提出。需方（甲方）提出异议的，供方应尽快自费进行更换、维修或补齐短缺部件，由此产生的运费、保险费等一切相关费用均由供方负担。更换、维修合格后的货物或经补齐的短缺部件到达交货地点的时间为该货物的实际交货期，并可作为计算供方逾期违约金的依据（适用于异议1）。如经更换、维修仍不符合质量要求的，供方应予退货退款。

4.质保期：自产品现场检验合格后 1 年内。

三、货物的交付

1、供货方式：供方送货。

2、交货时间：          。

3、交货地点：                          。

4、运输方式：                          。

5、费用负担：                          。合同货物运抵并卸至合同约定交货地点前的一切质量和安全方面的风险责任由供方承担。供方应负责尽快对丢失的货物补充供货和/或更换损坏的货物，并承担由于补充和/或更换损坏的合同货物而发生的一切费用。

6、其他:

四、货物的包装：

包装标准：货物包装前，供方应负责按部/套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。所有货物均应符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家标准最新的规定进行包装，满足长途运输、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、防碎等包装要求，并应按照货物的特点，按需要分别加上防冲撞、防霉、防锈、防腐蚀、防冻的保护措施，以便货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵货物供货地点。同时，货物包装应当满足在质保期期间存放的要求。

包装物的供应与回收：包装物由供方免费提供，不回收。

包装规格：            。

五、供方的其他义务

供方应当于货物交付当日提供（ 如：保险单、保修单、普通发票、增值税专用发票、产品合格证、质量保证书、质量鉴定书、品质检验证书、产品进出口检疫书、原产地证明书、使用说明书等） 给需方（甲方）。供方未按照合同约定提供相应单证的，按照逾期交货承担违约责任。

合同签订后至合同终止前，供方免费提供技术服务指导，质保期内，供方免费提供售后服务。

供方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于需方（甲方）及其关联企业/单位的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，供方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。供方违反保密义务造成对方损失的，应当承担损害赔偿责任。

供方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因供方提供产品侵犯他人知识产权所引起的责任，由供方承担。

六、结算方式及期限：

1货物价格：本合同约定价款已包括（选择填写货物价格、包装、物流运输、装卸、调试、培训、质保、辅材、税费）等供方为完成本合同所需一切费用。合同约定供货时间以内原材料涨价风险，由供方自行承担，在此期间价格维持不变。

2.结算方式：货物验收合格后，乙方凭100%合同金额发票和经验收签字的货物清单，由项目单位90日内支付95%货款；余5%货款作为质保金，质保期1年满后运行正常结清余款，如有索赔则完成索赔后结清。质保金不计付利息。

采用按实结算的原则结算货款，按供方实际供货合格数量乘以单价据实结算。

- 保证与担保（选择适用）

1.本合同项下，供方按照以下    方式提供履约保证。（可选择同时使用）

（1）供方应在合同生效后    日内向需方（甲方））提交金额为合同总价10%的履约保证金。

（2）需方（甲方）保留本合同约定价款的  5  %作为质保金，质保期内无质量问题，质保期后无息退还。（本条与第六条第3项对应）

2.供方承诺：供方在本合同项下应承担的违约金、损害赔偿金及其他费用，需方（甲方）均可直接从应当向供方支付的价款、履约保证金/质保金中直接扣除，无需另行通知供方。

3.在合同约定质保期届满后   日内，需方（甲方）将剩余履约保证金/质保金无息退还供方。

八、违约责任：

1.供方私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人，需方（甲方）有权立即通知供方解除合同，并要求供方赔偿需方（甲方）的一切损失。

2.供方未能按合同约定时限完成供货的，应向需方（甲方）支付违约金，违约金的计算方法为：每逾期一日，按合同总额的3‰向需方（甲方）支付违约金。供方逾期供货超过   日的，需方（甲方）有权立即通知供方解除合同。

3.供方提供的货物不符合合同约定的，供方应当向需方（甲方）支付合同总额10%的违约金。供方提供的产品存在产品质量问题或其他安全隐患，造成需方（甲方）或第三方人身、财产损失的，供方还应当对需方（甲方）或第三方损失承担赔偿责任。

4.质保期内，供方不及时履行或拒不履行质保义务，导致需方（甲方）另请第三方维修、更换，由此产生的费用由供方承担。

5.供方违约造成需方（甲方）损失的，供方应当赔偿损失。需方（甲方）损失包括但不限于直接损失、预期利益损失、代供方履行义务支出的费用，以及需方（甲方）因采取行动减少损失或向供方追偿而发生的成本、费用、需向第三方支付的服务费、承担的违约金或支付的赔偿、诉讼费、公告费、鉴定费、评估费、公证费、证据保全或财产保全费用、保全担保费用及律师费等。

九、不可抗力

不可抗力事件应根据中华人民共和国法律法规的要求进行处理。

- 合同变更、终止与解除：

1.本合同未尽事宜或合同变更，经双方协商一致后签订书面补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

2.当供需双方合同义务全部履行完毕时，合同自动终止。

3.当供方向需方（甲方）提供的货物，不符合合同及相关规范标准的要求，需方（甲方）有权解除合同。

4.当需方（甲方）发现供方不能按要求提供货物后，需方（甲方）有权终止合同。

十一、合同争议解决方式：

1.本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成，可向当地区人民法院提起诉讼。

2.双方同意，除非一方收到另一方关于变更法律文书送达地址的书面通知，各方在本合同签署页填写的法律文书送达地址是对方履行通知义务和人民法院向其送达司法文书及其他书面文件的地址。

十二、其他约定事项：本合同自双方签字盖章起生效，合同一式伍份，供方执贰份，需方（甲方）执叁份，合同传真复印件具有同等法律效应。

十三、本合同经双方协商确定，不构成任何一方格式合同，双方均已明确合同内容并知悉各项合同权利义务及法律责任。

| 需方名称（盖章）： 法定代表人： 分管领导： 部门（子公司）负责人： 经办人： 电话： 电子邮箱： | 供方名称（盖章）： 法定代表人： 经办人： |
| --- | --- |

# 第五章 技术参数及要求

软密封机械锁闭闸阀技术条款

适用条件：0～40℃冷水，水中含氯，PH值7.0以上。表面环境为重庆市户外酸性环境，抗震烈度为六度。

*阀门为弹性软密封闸阀暗杆型，锁闭闸阀锁闭方式为机械锁闭；其极限工作压力应能满足管网试验压力（公称压力PN＋0.5MPa）的要求，并出具省级以上检测检验机构的检验报告，以证明阀门质量性能。

设计、制造应符合如下标准：

给水排水用软密封闸阀　       　CJ/T 216

供水系统用弹性密封闸阀　     　GB/T 24924

整体铸铁管法兰　             　GB/T17241.6

金属阀门 结构长度　          　GB/T12221

通用阀门 法兰连接铁制闸阀      GB/T 12232

梯形螺纹　                   　GB/T 5796

通用阀门 球墨铸铁件技术条件　　GB/T 12227

通用阀门 压力试验　　          GB/T13927

生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准GB/T 17219

阀门结构形式必须是法兰连接，产品标准必须符合CJ/T 216、GB/T 24924及国家最新颁布的其他相关标准与规范的要求。法兰连接尺寸按GB/T17241.6的标准制造；阀门结构尺寸长度按GB12221标准之系列3制造（短系列），并且要便于安装。

DN100及以上的阀盖的密封螺栓不少于6颗，并应提供方帽，传动方帽尺寸符合CJ/T 216的要求。

材质要求表

| 部位名称 | 材料要求 |
| --- | --- |
| 阀体 | QT450/GGG40/GJS或更高等级球墨铸铁材料 |
| 阀板 | 球墨铸铁外包裹EPDM橡胶 |
| 阀杆 | 等同AISI416、420不锈钢、DIN X20Cr13或更高等级不锈钢材料 |
| 密封橡胶 | EPDM |
| 涂料 | 无毒环氧树脂粉末 |

并提供相应的产品材质检测报告。

阀体、阀盖、阀板应采用球墨铸铁材料，树脂砂或消失模造型工艺铸造(GB/T 12227)，规格及材质、品牌铸在阀体上，并进行热处理以消除内应力；阀体底部应平坦无凹陷。

阀体、阀盖最小壁厚必须满足CJ/T216标准或者GB/T 12232标准，并出具国家质检部门的壳体强度测试的相关检验报告。

阀板以球墨铸铁整体为骨架，外表面包覆三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM），包胶的厚度>2mm。

阀板橡胶上宜清晰永久性的标注被使用橡胶的材质和生产日期。

阀板螺母采用防脱锌黄铜，螺母嵌入到阀板中成一整体，连接要牢固，操作时阀板螺母不松动，阀板不脱落。

阀板两侧需有导向楔，且为防止导向楔脱落，宜硫化在阀板内部。

阀杆螺纹应采用抛光梯形螺纹（GB/T 5796），阀杆最小直径满足CJ/T 216的规定。

阀杆密封不漏水，至少设有 三道橡胶密封圈。

闸阀内外表面采用加温静电环氧树脂粉末喷涂，厚度为≥0.25mm,涂层固化后不溶解于水，绝缘性能耐3kv击穿电压，并出具相关检验报告。

*阀门与水接触部分，卫生性能应符合GB/T17219标准，或者等同于GB/T17219的其他标准，并出具省级以上质检部门的检测报告

锁闭结果和钥匙满足以下尺寸

产品说明书应标明以下数据：厂名、出厂日期、阀体规格、型号、公称压力、尺寸、制造标准、阀体材质、阀杆材质、密封材质、工作状况下最大启闭力矩、有效启闭次数等。

止回阀

生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准GB /T 17219

通用阀门 球墨铸铁件技术条件  GB /T 12227

公称直径符合GB/T1047的规定；公称压力符合GB/T1048的规定。紧固件机械性能应符合 GB/T 3098的要求；球墨铸铁整体铸铁法兰符合GB17241.6的要求。

阀门结构长度偏差符合GB /T 1804中m等级的规定，壁厚偏差符合GB /T 1804中V等级的规定。

止回阀阀体上必须有标明水流方向的箭头指示。

止回阀根据现场情况，水平安装或垂直安装，均不影响其使用功能。

阀腔内通过介质的流道，必须是流线型的，最小截面积不小于通径50％。

阀座、阀瓣采用铝青铜（ZCuAl10Fe3）；

弹簧采用SUS304不锈钢（GB/T 20878）；

螺栓和螺母和采用SUS304不锈钢（GB/T 20878）；

与水接触的紧固件采用SUS304食品级不锈钢（GB/T 20878）；

橡胶密封件首选进口三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM），次选进口丁腈胶（NBR）。

阀门壁厚应均匀，表面应光洁，流道表面过渡应光滑；阀体内外表面要进行喷砂处理，以除去铁锈、水分及油等杂质；

阀门内外部铸铁件采用静电喷涂烧结法涂敷卫生级无毒环氧树脂粉体，防止生锈和流体腐蚀；涂层厚度应达0.25mm以上，颜色为水蓝色。粉末涂料必须经过检测，符合饮用水卫生要求，具有CMA认证检测部门的检测报告。

涂层应光滑均匀无缺陷，涂料干后不溶解于水，不影响水质，并不因空气温度变化而分解。

阀门强度性能符合CJ/T 255的要求；密封性能符合JB/T 9092的要求；以上需出具检测报告；

阀门应按GB/T4879的规定进行防锈包装（3级），外包装箱尺寸符合GB/T4892。

产品的说明书需标明以下数据：阀体规格、型号、工件压力、制造标准、阀体材质、密封材质、填料材质、厂名、出厂日期、尺寸等。

Y型过滤器：

生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准GB /T 17219

通用阀门 球墨铸铁件技术条件  GB /T 12227

公称直径符合GB/T1047的规定；公称压力符合GB/T1048的规定。紧固件机械性能应符合 GB/T 3098的要求；球墨铸铁整体铸铁法兰符合GB17241.6的要求。

Y型过滤器由壳体，排污盖，滤岗等组成，壳体、排污盖为球墨铸体材质，滤网为不锈钢，滤网为30目，密封材料：三元乙丙，公称压力：PN≤1.6Mpa；工作温度：≤90℃

阀门内外部铸铁件采用静电喷涂烧结法涂敷卫生级无毒环氧树脂粉体

阀门应按GB/T4879的规定进行防锈包装（3级），外包装箱尺寸符合GB/T4892。

产品的说明书需标明以下数据：阀体规格、型号、工件压力、制造标准、阀体材质、密封材质、填料材质、厂名、出厂日期、尺寸等。

双法兰松套限位补偿接头技术要求

设备零件应采用公制，其公制公差符合国际和国内的标准，相同部件具有互换性，外观无缺陷，密封性能符合要求。

内、外防腐（除精加工表面和补偿接头的密封座）均采用静电喷涂环氧树脂粉末工艺；涂层厚度不大于 0.1mm，但不小于 0.08mm。喷涂前必须进行喷砂除锈，喷砂除锈应按SISO55900 标准进行；除锈应达 Sa2.5 级。当设备安装后由于各种原因需要再次喷涂时，供货方须按照需方要求完成现场防腐。

制造检验标准：

接头的设计、制造和验收应严格按现行标准：GB/T12465《管路补偿接头》进行；所有伸缩接头在发货前必须进行工厂检查和试验。检查和试验应严格按照GB/T12465《管路补偿接头》。

同一类型的全部伸缩接头由同一生产厂家提供，同一型号伸缩接头的零部件、易损件能互换。

伸缩接头材质为：

本体 Q235A        GB/T 700-2006

密封圈 丁腈橡胶圈 NBR

压盖 Q235A        GB/T 700-2006

短管 Q235A        GB/T 700-2006

螺栓螺母Q235A    GB/T 700-2006

第六章 投标文件格式

# 目    录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标保证金

二、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）营业执照、资质条件

（三）投标截止日投标资格情况

（四）其他资料

## 一、投标函部分

（项目名称）

投标文件

投标函部分

投标人：　　　　                　  　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　      　（签字）

年   月    日

目录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标保证金

### （一）投标函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（小写¥       ）的投标总价进行报价。交货期    ，按合同约定实施，质量要求达到		。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）	元（¥	     ）。

4．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同采购。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第 二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．（其他补充说明）。

投标人：　　　　                                          　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

年     月     日

| 重庆澜泉供水有限公司 2024年闸阀年度采购限价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 压力 | 材质 | 备注 | 投标报价（元） |
| 1 | DN25丝口表前阀 | 台 | 1 | 38.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 2 | DN32丝口表前阀 | 台 | 1 | 56 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 3 | DN40丝口表前阀 | 台 | 1 | 71.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 4 | DN50丝口表前阀 | 台 | 1 | 77 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 5 | DN50法兰加密阀 | 台 | 1 | 288 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 6 | DN65法兰加密阀 | 台 | 1 | 345.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 7 | DN80法兰加密阀 | 台 | 1 | 410.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 8 | DN100法兰加密阀 | 台 | 1 | 498.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 9 | DN125法兰加密阀 | 台 | 1 | 748.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 10 | DN150法兰加密阀 | 台 | 1 | 887.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 11 | DN200法兰加密阀 | 台 | 1 | 1548.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 14 | DN40复合式排气阀 | 台 | 1 | 860 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 15 | DN50复合式排气阀 | 台 | 1 | 867 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 16 | DN65复合式排气阀 | 台 | 1 | 1065.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 17 | DN80复合式排气阀 | 台 | 1 | 1329.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 18 | DN100复合式排气阀 | 台 | 1 | 1638.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 19 | DN50法兰单口排气阀 | 台 | 1 | 235.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 20 | DN65法兰单口排气阀 | 台 | 1 | 318 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 21 | DN80法兰单口排气阀 | 台 | 1 | 347 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 22 | DN100法兰单口排气阀 | 台 | 1 | 505.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 23 | DN40球墨消声止回阀 | 台 | 1 | 158.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 24 | DN50球墨消声止回阀 | 台 | 1 | 178.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 25 | DN65球墨消声止回阀 | 台 | 1 | 212 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 26 | DN80球墨消声止回阀 | 台 | 1 | 248.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 27 | DN100球墨消声止回阀 | 台 | 1 | 360.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 28 | DN125球墨消声止回阀 | 台 | 1 | 421 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 29 | DN150球墨消声止回阀 | 台 | 1 | 528.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 30 | DN200球墨消声止回阀 | 台 | 1 | 957 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 31 | DN250球墨消声止回阀 | 台 | 1 | 1309.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 33 | DN50球墨橡胶止回阀 | 台 | 1 | 224.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 34 | DN65球墨橡胶止回阀 | 台 | 1 | 280.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 35 | DN80球墨橡胶止回阀 | 台 | 1 | 323 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 36 | DN100球墨橡胶止回阀 | 台 | 1 | 420.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 37 | DN125球墨橡胶止回阀 | 台 | 1 | 543.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 38 | DN160球墨橡胶止回阀 | 台 | 1 | 766.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 39 | DN200球墨橡胶止回阀 | 台 | 1 | 1390.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 42 | DN50软密封闸阀（暗杆） | 台 | 1 | 281.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 43 | DN65软密封闸阀（暗杆） | 台 | 1 | 327 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 44 | DN80软密封闸阀（暗杆） | 台 | 1 | 381 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 45 | DN100软密封闸阀（暗杆） | 台 | 1 | 420.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 46 | DN125软密封闸阀（暗杆） | 台 | 1 | 603 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 47 | DN150软密封闸阀（暗杆） | 台 | 1 | 811.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 48 | DN200软密封闸阀（暗杆） | 台 | 1 | 1322.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 49 | DN250软密封闸阀（暗杆） | 台 | 1 | 2201.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 50 | DN300软密封闸阀（暗杆） | 台 | 1 | 3476 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 51 | DN50软密封闸阀（明杆） | 台 | 1 | 317.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 52 | DN65软密封闸阀（明杆） | 台 | 1 | 363.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 53 | DN80软密封闸阀（明杆） | 台 | 1 | 460 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 54 | DN100软密封闸阀（明杆） | 台 | 1 | 522 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 55 | DN125软密封闸阀（明杆） | 台 | 1 | 745.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 56 | DN150软密封闸阀（明杆） | 台 | 1 | 912.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 57 | DN200软密封闸阀（明杆） | 台 | 1 | 1576 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 60 | DN100法兰蝶阀 | 台 | 1 | 400.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 61 | DN125法兰蝶阀 | 台 | 1 | 541.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 62 | DN150法兰蝶阀 | 台 | 1 | 643.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 63 | DN200法兰蝶阀 | 台 | 1 | 941.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 70 | DN50球墨Y型过滤器 | 台 | 1 | 180.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 71 | DN65球墨Y型过滤器 | 台 | 1 | 234.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 72 | DN80球墨Y型过滤器 | 台 | 1 | 303 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 73 | DN100球墨Y型过滤器 | 台 | 1 | 402.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 74 | DN125球墨Y型过滤器 | 台 | 1 | 548.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 75 | DN150球墨Y型过滤器 | 台 | 1 | 694 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 76 | DN200球墨Y型过滤器 | 台 | 1 | 1282.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 77 | DN250球墨Y型过滤器 | 台 | 1 | 1880.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 82 | DN40可调式减压阀 | 台 | 1 | 1026 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 83 | DN50可调式减压阀 | 台 | 1 | 1054.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 84 | DN80可调式减压阀 | 台 | 1 | 1126 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 85 | DN100可调式减压阀 | 台 | 1 | 1472.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 86 | DN150可调式减压阀 | 台 | 1 | 2205.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 87 | DN200可调式减压阀 | 台 | 1 | 3686 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 88 | DN50遥控浮球阀 | 台 | 1 | 671.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 89 | DN80遥控浮球阀 | 台 | 1 | 827.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 90 | DN100遥控浮球阀 | 台 | 1 | 1190 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 91 | DN150遥控浮球阀 | 台 | 1 | 1748.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 92 | DN200遥控浮球阀 | 台 | 1 | 3589 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 93 | DN50钢制伸缩节 | 台 | 1 | 158.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 94 | DN65钢制伸缩节 | 台 | 1 | 209 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 95 | DN80钢制伸缩节 | 台 | 1 | 246.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 96 | DN100钢制伸缩节 | 台 | 1 | 281 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 97 | DN150钢制伸缩节 | 台 | 1 | 390 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 98 | DN200钢制伸缩节 | 台 | 1 | 629.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 99 | DN250钢制伸缩节 | 台 | 1 | 825.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 100 | DN315钢制伸缩节 | 台 | 1 | 1065.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 101 | DN400钢制伸缩节 | 台 | 1 | 2730.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 103 | DN100电动蝶阀 | 台 | 1 | 3298.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 104 | DN150电动蝶阀 | 台 | 1 | 3892.67 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 105 | DN200电动蝶阀 | 台 | 1 | 5040.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 106 | DN250电动蝶阀 | 台 | 1 | 5358 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 112 | DN100气/液动排泥阀 | 台 | 1 | 2614.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 113 | DN150气/液动排泥阀 | 台 | 1 | 2823.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 114 | DN200气/液动排泥阀 | 台 | 1 | 3196.33 | 1.6Mpa | 球墨铸铁 | 国标 |  |
| 122 | DN16*60螺丝 | 套 | 1 | 2.61 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 123 | DN16*80螺丝 | 套 | 1 | 2.61 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 124 | DN16*90螺丝 | 套 | 1 | 2.61 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 125 | DN16*100螺丝 | 套 | 1 | 2.61 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 126 | DN16*110螺丝 | 套 | 1 | 2.61 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 127 | DN16*120螺丝 | 套 | 1 | 2.61 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 128 | DN18*60螺丝 | 套 | 1 | 3.33 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 129 | DN18*70螺丝 | 套 | 1 | 3.33 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 130 | DN18*80螺丝 | 套 | 1 | 3.33 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 131 | DN18*90螺丝 | 套 | 1 | 3.53 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 132 | DN18*100螺丝 | 套 | 1 | 3.7 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 133 | DN18*110螺丝 | 套 | 1 | 3.7 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 134 | DN18*120螺丝 | 套 | 1 | 3.7 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 135 | DN20*80螺丝 | 套 | 1 | 4.87 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 136 | DN20*90螺丝 | 套 | 1 | 4.87 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 137 | DN20*100螺丝 | 套 | 1 | 4.87 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 138 | DN20*110螺丝 | 套 | 1 | 4.87 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 139 | DN20*120螺丝 | 套 | 1 | 4.9 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 140 | DN22*80螺丝 | 套 | 1 | 5.23 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 141 | DN22*90螺丝 | 套 | 1 | 5.23 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 142 | DN22*100螺丝 | 套 | 1 | 6.4 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 143 | DN22*110螺丝 | 套 | 1 | 6.4 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 144 | DN22*120螺丝 | 套 | 1 | 6.4 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 145 | DN24*80螺丝 | 套 | 1 | 6.67 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 146 | DN24*90螺丝 | 套 | 1 | 6.67 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 147 | DN24*100螺丝 | 套 | 1 | 6.67 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 148 | DN24*110螺丝 | 套 | 1 | 6.67 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 149 | DN24*120螺丝 | 套 | 1 | 6.67 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 150 | DN50国标焊接法兰片 | 片 | 1 | 25 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 151 | DN65国标焊接法兰片 | 片 | 1 | 32.33 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 152 | DN80国标焊接法兰片 | 片 | 1 | 50.33 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 153 | DN100国标焊接法兰片 | 片 | 1 | 67.33 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 154 | DN150国标焊接法兰片 | 片 | 1 | 82.33 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 155 | DN200国标焊接法兰片 | 片 | 1 | 102.67 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 156 | DN250国标焊接法兰片 | 片 | 1 | 150.67 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 157 | DN300国标焊接法兰片 | 片 | 1 | 174.67 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 158 | DN400国标焊接法兰片 | 片 | 1 | 402.33 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 159 | DN500国标焊接法兰片 | 片 | 1 | 668.33 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 160 | DN50胶垫 | 片 | 1 | 4.33 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 161 | DN65胶垫 | 片 | 1 | 4.67 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 162 | DN80胶垫 | 片 | 1 | 4.9 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 163 | DN100胶垫 | 片 | 1 | 6.17 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 164 | DN150胶垫 | 片 | 1 | 9.33 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 165 | DN200胶垫 | 片 | 1 | 9.67 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 166 | DN300胶垫 | 片 | 1 | 13.67 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 167 | DN400胶垫 | 片 | 1 | 18.33 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 168 | DN500胶垫 | 片 | 1 | 28.33 | 1.6Mpa |  | 国标 |  |
| 合计 |  |  |  | 96572.36 |  |  | 此价格含税及运输、上下车费。 |  |

注：投标人单位的投标单价报价不得超过采购人发布的单价最高限价，否则由评标委员会按比价文件要求做否决投标处理。

### （二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月	              日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：	（盖单位章）

年 	 月	日

此处附法定代表人第二代身份证正反面

授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人，现委托	    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人：		（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月     日

此处附法定代表人第二代身份证正反面        此处附授权委托人第二代身份证正反面

### （三）投标保证金

附：银行进账回单及基本账户开户许可证复印件。

二、资格审查资料

（项目名称）

投标文件

资格审查资料

投标人：　　　　　　                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　         　（签字）

年   月   日

目录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）营业执照、资质条件

（三）投标截止日投标资格情况

（四）其他资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月              日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：	（盖单位章）

年	  月	日

此处附法定代表人第二代身份证正反面

授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人：		（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	      日

此处附法定代表人第二代身份证正反面        此处附授权委托人第二代身份证正反面

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

（二）营业执照、资质条件

（三）投标截止日投标资格情况（并附相关截图证明材料）

### （四）其他资料