2024年垫江县白家镇农安社区集体经济

发展项目实施方案

为发展壮大村集体经济组织，根据垫江县乡村振兴局、垫江县农业农村委员会、垫江县财政局《关于下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）项目计划的通知》（垫乡振发〔2023〕33号）精神，结合我村实际，制定本实施方案。

一、项目名称

2024年垫江县白家镇农安社区集体经济发展项目

二、建设地点及规模

1.建设地点：白家镇农安社区。

2.建设规模：新建选果、转运场地一处350平方米；管理房，洗选果场、冻库一座约420平方米；购洗选果设备一套。

三、建设内容

1.新建堆放、转运水果场地350平方米。

2.新建管理房，洗选果房(冻库)共420平方米。

3.购买平行毛辊水果清洗设备一套。

四、建设进度

1.2024年4月编制《项目实施方案》并报送镇政府审批；

2.2024年5月启动项目规划、材料询价、设备考察；

3.2024年7月—2024年11月完成项目并投入使用。

五、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

项目总投资70万元，其中中央财政资金70万元。

（二）衔接资金具体用途和投资标准

2024年白家镇农安社区集体经济发展项目建设内容：

1.新建堆放、转运水果场地350平方米（c25混凝土厚20公分+水磨石5公分），预计金额3.5万元。

2.新建综合用房1座，含洗选果房、夹套式冻库及管理用房（内置制冷设备、双层中空玻璃冻库门、冷却塔、加湿设备、通风设备、除尘设备、照明设备、监控设备等），房屋整体为现浇框架结构（现浇板要求：c30混凝土，厚度10厘米，国标钢筋1厘米*0.8厘米，柱子、横梁使用国标钢筋），共三层，一层(洗选果房)约300平方米，二层(管理房)约120平方米，三层(琉璃瓦屋盖)约120平方米，共计约420平方米，预计金额50.5万元。

3.购买安装平行毛辊水果清洗设备一套（含清洗、打蜡、烘干、分级等组件），设备规格：长18米，宽7米，预计金额16万元。

冻库、洗选果设备采购部分建设内容

| 第一部分、新建夹套式冻库87平方米一座 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设内容 | 建设要求 | 数量 |
| A1 | 聚氨酯双面彩钢保温板 | 1.采用双面彩钢板厚度为0.4㎜ 2.燃烧性等级，国家标准B1级，防火性能佳 3.密度40±2㎏/m³ 4.安装方法：综合安装，大包边：0.4彩钢板，阴角、阳角为L30加筋铝，板缝用发泡剂填充后里外均打玻璃胶密封； 5.双面压筋 | 250平方米 |
| A2 | 挤塑板 | 1.规格:100mm厚，地面满铺两层（50mm/层），挤塑板上平铺一层薄膜，挤塑板上平铺一层400g丙纶，最后需采用C30钢筋混凝土进行硬化。 2.氧指数：≥30kg/m³； 3.铺设方式：错缝平铺，板缝用发泡剂填充。 | 100平方米 |
| A3 | 手动聚氨脂平移冷库门 | 1.门板厚度≥100㎜ 2.门框及门板彩钢厚度 及五金≥0.4㎜ 3.库门密封处处理平整，圆滑 4.库门有应急锁门装置保证内部可以开门 5.安装方式：综合水平 6. 尺寸（宽x高）: 2300mm×2800mm。 | 1樘 |
| A4 | 风冷冷凝机组 | 1.规格：15P；2.冷凝方式：风冷；3.名义制冷量：≥25.5KW；4.输入功率：≤11.5kw；5.环境温度：-10℃~40℃有效运行；6.电源：380V/50Hz；7.具备过热、过载、缺项、高低压力等多种保护装置。 | 1台 |
| A5 | 外转子冷风机 | 1.换热面积105㎡ 2.制冷量≥23200W 3.风量≥12000m³/h 4.风机2*550W/380V 5.化霜功率≥5.6KW 6.保护装置：具有过热、过载、缺相、系统高低压等多种保护装置。 | 2台 |
| A6 | 制冷阀件膨胀阀 | 1.采用内平衡热力膨胀阀 2.灵敏度高通过控制系统自动调节 | 2个 |
| A7 | 制冷管道/接头 | 1.型号;φ35 φ16 φ6 2.优质光亮紫铜管 3.无缝铜管 4.壁厚≥1.0 | 1批 |
| A8 | 制冷剂 | 1.规格：R404A； 2.9.5KG/瓶 | 2瓶 |
| A9 | 远程温度控制箱 | 1.双温控制，控制器显示精度0.1℃； 2.远程物联网功能，可在移动端查看数据时间、环境温度、当前库温、供液温度、机组状态、控制方式、运行状态、排气温度、回气温度、冷凝温度、蒸发温度、参考功率、电流、高低压力、膨胀阀数据、系统运行时间、除霜间隔时间等； 3.可进行冷库容积设置和冷库编号管理及电压设置；4.电源：100-256VAC,50/60Hz; 4.测量温度范围：-49℃~119℃/-56°F~246.2°F； 5.存储温度：-20℃~75℃/-4°F~167°F； | 1台 |
| A10 | 机组风机照明电源线 | 1.优质无氧铜芯线,国标 | 1批 |
| A11 | 冷库专用库灯 | 1.规格冷库专用LED 2.防水，防潮 3.每个≥30W 4.4盏/间 | 4盏 |
| 第二部分、购买平行毛辊水果清洗设备一套（清洗、打蜡、烘干、分级） |  |  |  |
| 序号 | 建设内容 | 建设要求 | 数量 |
| B1 | 果蔬水斗提升机 | .功能 : 果品人工上料浸泡输送作业 主架采用Q235碳钢型材，厚度T≥2mm护板不锈钢 品牌减速机一台 功率0.75kW 液压升降电机一台功率0.75kW 输送链采用特制碳钢链轮链条 输送管：φ 63不锈钢管 | 1套 |
| B2 | 果蔬毛刷清洗风干打蜡机 | 材质：主体 Q235 型材 结构件，护板:不锈钢 功能：对果品进行喷淋结合毛刷刷洗 60条毛刷,毛刷长度 600mm 品牌轴流风机3个 功率：6.3kW | 1套 |
| B3 | 果蔬烘干机 | .功能 : 果蔬柴油间接加热辅助烘干作业 主架使用Q235碳钢型材,厚度T≥2mm 护板采用不锈钢 D63不锈钢输送管 专用不锈钢管端堵 减速电机1台， 输送链采用特制碳钢链轮链条 柴油燃烧器1台 轴流风机2组 | 1套 |
| B4 | 电脑果蔬重量分选机 | .功能：将水果按级分选，分成不同级别的规格 .外形尺寸见方案图 .主架使用碳钢50*50方管和碳钢板折弯成型，厚度≥2.5mm .支架使用碳钢50*50方管，厚度≥3.0mm .边板使用碳钢板折弯成型，厚度≥2mm .分选机运行速度420个果杯/分钟/通道 .水果分选机采用电磁阀击打装置 .电磁阀数量:每节主架出口数*1 .轮式结构果杯 .果蔬的检测功能及输送在一个果杯上完成 .镀镍210A果杯输送链1条 .V型单果排列输送1条，采用减速电机驱动，功率0.75KW，变频调速 .蓝色PU材质输送带 .溢流输送装置1套 .蓝色PVC材质输送带 .收集盘出口 .主驱动电机：采用减速电机驱动，功率0.75KW，变频调速 功率(KW)：≥1.5KW | 1套 |
| B5 | 果蔬重量检测机 | .功能：实现果品的动态重量检测 .分选功能：重量 .高精度称重传感器 .分选精度±2克（以200g砝码为基准） .分选重量范围：20-900g | 1套 |
| B6 | 分选系统 | 旋钮开关控制,变频器,接触器,21寸显示器,UPS一台,工控机,打印机,分选系统一套 | 1套 |

六、绩效目标

（一）收益分红

项目由村集体自建，纳入村集体资产管理，项目通过完善柑橘产业配套设施建设促进柑橘产业发展，预计年均带动村集体经济经营收益3.5万元以上。

（二）带动生产

项目建成投产后，改变了原来的统装统销和单一鲜销模式，提高了柑橘产业科技含量，形成品牌效应；集鲜果生产、加工、销售为一体，形成完整产业链，满足柑橘市场的不同要求。

（三）就业务工

增加了季节性务工岗位,调动果农发展产业的积极性,带动周边50户农户务工就业，家庭年增收3600元，其中脱贫户及低收入人群21户。

七、收益分配方式

项目收益纳入村集体经济组织收益统一核算，建成后50%按成员股份进行分红；20%作为绩效奖励金，用于个人贡献奖励；20%作为公积公益金，主要用于发展生产，包括转增资本和公益设施建设和维护、生产设施设备购置和维护；10%作为特殊群体（脱贫户、监测户、边缘户、低保户、重度残疾人、五保户、孤儿、突发困难户等）帮扶基金，用于特殊群体帮扶性开支及分红。

八、保障措施

（一）组织保障

白家镇农安社区集体经济组织组织项目实施，将技术方案制定、技术培训、技术物资采购使用、图文资料收集整理、效益评估验收等工作责任到人，确保项目顺利实施，取得预期社会经济效益。

（二）措施保障

广泛宣传修建洗选果场必要性和重要性，积极培训洗选果技术，做到技术指导、品牌效应，促进各项技术措施落实到位。

（三）强化监督

严格按照实施方案进行技术物资采购、验收、发放、签收和拨款。严格遵守财经纪律，严禁挤占挪用项目资金，按照批准环节、项目要求使用市级项目资金，确保项目资金专款专用。

垫江县白家镇农安社区居民委员会

2024年7月11日