2024年垫江县白家镇湖滨社区农产品仓储保鲜冷链基础设施建设项目实施方案

一、项目名称及业主单位

（一）项目名称

2024年垫江县白家镇湖滨社区农产品仓储保鲜冷链基础设施建设项目。

（二）业主单位

垫江县白家镇湖滨社区股份经济合作联合社。

二、建设地点及规模

（一）建设地点

垫江县白家镇湖滨社区3社。

（二）建设规模

1.新建冷藏库5间；

2.新建冷藏仓储2座；

3.新建直播间1间；

4.新建农产品交易厅1间；

5.整修晾晒场地坪；

6.其他设施设备购置。

三、建设内容

1.新建冷藏库5间容量300吨，占地300平方米；

2.新建冷藏仓储2座，共计350平方米；

3.新建直播间1间50平方米；

4.新建农产品交易厅1间100平方米；

5.整修晾晒场地坪1500.0平方米；

6.其他设施设备购置：40吨地磅秤1台、叉车1台、皮带输送机1台、选果机1台、监控一套、直播设备一套（直播电脑、音响、话筒等）。

四、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

该项目预算衔接资金总投资 100万元。

（二）衔接资金具体用途和投资标准

1.冷藏库5间：每间制冷设备6万，聚氨酯板及配件1.2万，计需36.0万元；

| 冷库工程设计安装配置表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计要求 |  |  |  |  |
| 冷库整体外形尺寸： | 5米*5米*5米*2间；10米*10米*5米*1间；10米*7.5米*5米*2间 |  |  |  |
| 温度 | 冷藏库：0度到5度 |  |  |  |
| 库体结构 | 装配式 | 额定功率 | 56kw/h |  |
| 设计规范依据 |  |  |  |  |
| 1、GB50072-2010《冷库设计规范》 |  |  |  |  |
| 2、《组合冷库用隔热夹芯板》JB/T6527-2006 |  |  |  |  |
| 3、 挤塑式聚苯乙烯保温板施工工艺 |  |  |  |  |
| 4、《制冷设备安装工程施工及验收规范》 |  |  |  |  |
| 5、《质量管理体系标准》GB/T1900-2010 |  |  |  |  |
| 工程材料 |  |  |  |  |
| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 说明 |
| 保温材料 |  |  |  |  |
| 库体墙板及顶板 | 10公分双面彩钢聚氨酯保温板 | 1088 | ㎡ | 10公分厚双面彩钢聚氨酯保温板，B1级阻燃，机制板,容重：42kg/m³±2kg/m³ |
| 库体底板 | 10公分XPS | 300 | ㎡ | 两层错敷 |
| 库门 | 双面彩钢平移门1500*2300 | 6 | 扇 | 高效磁力密封，效果好 |
| 库灯 | 国标 | 6 | 套 | 冻库专用，防潮，防爆，LED灯 |
| 库体安装辅料 | 综合 | 6 | 套 | 发泡剂、玻璃胶、蘑菇头、丝杆、配套钢丝及螺帽等，用于库体支撑 |
| 制冷系统材料 |  |  |  |  |
| 风冷压缩机组 | ZB45 | 2 | 套 | 含压缩机，冷凝器，高低压表，表盘，储液器、电磁阀等 |
| 风冷压缩机组 | 4YD-10.2 | 2 | 套 | 含压缩机，冷凝器，高低压表，表盘，储液器、电磁阀等 |
| 风冷压缩机组 | 4YG-12.2 | 2 | 套 | 含压缩机，冷凝器，高低压表，表盘，储液器、电磁阀、过滤器等 |
| 膨胀阀 | W6-W9 | 6 | 个 | 进口元件，节流雾化液态制冷剂，根据原设计系统过冷度和制冷工况准确控制流入蒸发器的制冷剂的流量，停机时快速平衡系统高低压力。 |
| 冷风机 | DD60 | 2 | 台 | 将节流后的液体系体例冷剂，在其中吸热气化达到制冷效果，高效外转子电机，体积小，大风量轴流风机 |
| 冷风机 | DD100 | 2 | 台 | 将节流后的液体系体例冷剂，在其中吸热气化达到制冷效果，高效外转子电机，体积小，大风量轴流风机 |
| 冷风机 | DD120 | 2 | 台 | 将节流后的液体系体例冷剂，在其中吸热气化达到制冷效果，高效外转子电机，体积小，大风量轴流风机 |
| 丝杆及固定件 | 综合 | 6 | 套 | 用于机组及冷风机固定等 |
| 常用接头 | 综合 | 6 | 套 | 用于系统的连接，（包含了管件及弯头，支架等） |
| 连接铜管路 | 综合 | 6 | 套 | 高精密管件，用于制冷系统的联接 |
| 冷媒 | 综合 | 8 | 瓶 | 正规原厂，标准气化温度为-40.8℃，通常冷凝压力不超过1.6MPa。R22、R404不燃、不爆，使用安全可靠。 |
| 冷冻油 | 3GS | 6 | 瓶 | 润滑，冷却，密封，降低压缩机噪音 |
| 系统连接辅料 | 综合 | 6 | 套 | 扎带、保温管、扎带、氧气、氮气、铜焊条、银焊条，用于设备安装 |
| 电器元件材料 |  |  |  |  |
| 电控箱 | 新亚洲 | 6 | 套 | 进口自动控制元件，具有缺相保护、可观察ABC三相电流、过载保护、相电流不平衡保护、压力保护、反时限过载保护 |
| 电线（阻燃） | 国标 | 6 | 套 | 连接机组和电控系统，包含主电源线、照明线 、信号线等 |
| PVC管 | 国标 | 6 | 套 | PVC线槽、兰管、 胶带、扎带 线槽;弯头、三通等 |

2.冷藏仓储2座：350平方米，单价1000元/平方米，计需35.0万元；

3.直播间50平方米，单价500.0元/平方米，计需2.5万元；

4.新建农产品交易厅1间100平方米，单价500元/平方米，计需5.0万元；

5.整修晾晒场地坪1500.0平方米，单价65.0元/平方米，计需9.75万元；

6.其他设施设备购置：40吨地磅秤1台，计需2万元（含安装）；叉车1台，计需3万元；皮带输送机1台，计需2.35万元；全自动称重选果机1台，计需3.6万； 监控设备1套，计需0.3万元；直播设备（电脑、音响、话筒等）1套，计需0.5万元，小计11.75万元。

以上建设内容所需经费，从财政衔接专项资金中解决。

五、绩效目标

经济效益：项目建成投产达效后，带动湖滨社区集体经济组织每年增收5万元以上。同时，按照《集体经济组织章程》收益分配比例进行收益分配，即60%按成员股份进行分红（其中按照当年净收入30%作为特殊群体（“两类群体”、脱贫户、监测户等低收入困难群体）帮扶基金，用于特殊群体帮扶性开支及分红）；20%作为绩效奖励金，用于个人贡献奖励；20%作为公积公益金，主要用于发展生产，包括转增资本、公益设施建设和维护、生产设施设备购置和维护等。

社会效益：本项目建成投产达效后，可提供稳定就业岗位6个，带动周边农户就近务工20人以上（其中带动贫困户3户），实现户均增收2000元/年；项目实施后将带动相关产业发展2000亩以上，并拓展产业链条，促进产业融合发展，提升产业品质。

六、资产权属

项目实施后所形成的固定资产纳入垫江县白家镇湖滨社区股份经济合作联合社资产登记管理。同时，按照要求做好项目资产的确权、移交及后续管理。

七、保障措施

（一）组织保障。加强对项目的管理，成立项目实施工作领导小组。组长：张其，副组长：刘兴剑，成员匡剑、罗德文、何燕、陈良兵，项目负责人：陈良兵。负责项目建设进度、监管督导，强化项目资金管理，确保项目建设质量及进度。

（二）措施保障。与项目建设单位签订项目建设合同，明确目标任务，确保工程建设进度；落实项目属地管理、行业管理责任，明确专人，强化项目管理。

（三）强化监督。项目工作领导小组加强检查、督促、验收。接受财政及相关部门的监督、审查、审计，确保项目资金专款专用，项目建设落地见效。