全县重点渡口及船舶安装智慧太阳能4G监控系统设备采购项目公开竞争性发包公告

发布日期：	2024年12月19日

所属地区：	垫江县

招标单位：	垫江县公路事业管理中心

一、项目概况：

（一）采购数量：渡口智慧报警联动太阳能4G监控系统设备7套；船载智慧太阳能4G监控系统设备7套；

（二）种类、规格和技术要求：

（1）渡口智慧报警联动太阳能4G监控系统设备

| 序号 | 种类 | 单位 | 数量 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能报警显示一体机 | 台 | 7 | 适用于危险、禁区、自然灾害频发区域以及渡口、码头安全警示、河道安全警示、配合监控摄像头，实现远程喊话，屏幕触发显示提示等功能。 采用高端大容量MCU主控系统以及无线话筒遥控录音系统录制各类语音信息，用户可根据使用环境灵活录制所需相关提示音内容，LED屏幕显示提示警示文字。 一、热释电人体感应触发警示语、警示灯功能。 二、内置、无线话筒遥控外置录音，自动存储，记忆播放功能。 三、家用、商用广告喊话、手机蓝牙连接播放等功能。 四、配合监控摄像头，可以实现远程视频喊话功能（优先）。 五、产品供电可采用POE网线、太阳能电板充电，内置大容量电池组，特殊情况无需接 市电也能正常工作。 六、产品顶部安装有警示灯，语音提示时，提供警示效果。 七、产品内置FM调频88-108MHz收音机功能。一．安装美观大方，室外安装防雨、防晒。体积小配套安装支架灵活多用。 二．产品声音清晰、明亮，双低音设计，补偿传统音柱低音的不足之处。 三 供电方式灵活、方便，无需远距室内离供电，适用于任何环境安装。 四． 最大声压级为： 120dB +-2dB 灵敏度90dB。 五． 产品实时记忆当前播放内容，可以选择重复播放。 六．微波人体感应距离：<12米角度：120度灵敏度：3级可调 七. LED屏幕也可以低功耗休眠节电，红外触发或摄像机触发屏幕点亮。室外防雨可开启，40W功率，太阳能功率200W100AH。 |  |
| 2 | 摄像机 | 台 | 14 | 视频最大图像尺寸：1920 × 1080 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 360） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps H.264编码类型：Baseline Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型：Main Profile 码率控制：定码率，变码率 ROI：支持主码流设置1个固定区域 事件 报警触发：移动侦测，非法访问，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突 音频 音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC 音频压缩码率：64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC） 音频采样率：8 kHz/16 kHz 音频环境噪声过滤：支持 网络 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，IGMP，QoS，IPv6，UDP 同时预览路数：最多6路 接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181，ISUP5.0 用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 客户端：iVMS-4200，萤石云APP，海康互联APP 浏览器：使用插件预览：IE10，IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+ 图像 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 接口 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器（-T机型支持） SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB 复位：支持 网络：1个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 摄像机 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 快门：1/3 s~1/100,000 s 宽动态：数字宽动态 日夜切换模式：ICR红外滤片式 镜头 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.7°，对角视场角：96.9° 6 mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1° 8 mm，水平视场角：39.9°，垂直视场角：21.9°，对角视场角：46.5° 最大光圈数：F2.0 镜头尺寸接口：M12 补光 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：可切换白光灯、红外灯 移动通信参数 SIM卡类型：Micro SIM（外插）/eSIM，双卡单待 4G频段：LTE-TDD：Band 34/38/39/40/41 LTE-FDD：Band 1/3/5/8 4G制式：LTE-TDD/LTE-FDD 认证 防护：IP66 一般规范 联动方式：上传SD卡，上传中心，录像，抓图，声音报警 （-T型号支持） 通用功能：心跳，镜像，密码保护，水印技术 恢复出厂设置：支持RESET键，客户端或浏览器恢复 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：非-T型号： DC：12 V，0.6 A，最大功耗：7 W -T型号： DC：12 V，0.66 A，最大功耗：8 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：171.7 × 83.4 × 80.7 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：非-T型号：415 g -T型号：440 g 带包装重量：非-T型号：575 g -T型号：600 g 产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 00 |  |
| 3 | 内存卡 | 张 | 14 | 1080P压缩格式存储时间大约30天*24小时，移动侦测时间根据现场实际动态情况而定。 |  |
| 4 | 物联卡（流量卡） | 张 | 14 | 100GB/月，300元/年/张 |  |
| 5 | 太阳能智慧供电管理系统和技术服务（5年） | 套 | 1 | 支持自组网远程控制； 支持记录充电放电负载曲线； 嵌入式多任务实时操作系统（支持手机端巡查）； 支持远程管理平台，电子地图，集中管理； 支持定时任务的设定（配合管理平台可实现）； 支持电压、电流监测； 支持过流过压保护功能； 特征与优势 -控制、逆变和蓄电池箱一体设计,安装方便,维修简单; -充电模式：太阳能充电/市电+太阳能混合充电！ -工作模式：直流+交流 -中英文液晶（LCD）显示屏、时间设置（开关机）、工作模式设置. -记录查询：故障记录查询、电池放电时间查询。 |  |

- 船载智慧太阳能4G监控系统设备

| 序号 | 种类 | 单位 | 数量 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4G400万枪机（支持警戒及实时语音） | 台 | 14 | 视频最大图像尺寸：1920×1080 主码流帧率分辨率50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 360） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps H.264编码类型：Baseline Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型：Main Profile 码率控制：定码率，变码率 ROI：支持主码流设置1个固定区域 事件 报警触发：移动侦测，非法访问，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突 音频 音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC 音频压缩码率：64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC） 音频采样率：8 kHz/16 kHz 音频环境噪声过滤：支持 网络 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，IGMP，QoS，IPv6，UDP 同时预览路数：最多6路 接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181，ISUP5.0 用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 客户端：iVMS-4200，萤石云APP，海康互联APP 浏览器：使用插件预览：IE10，IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+ 图像 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 接口 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器（-T机型支持） SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB 复位：支持 网络：1个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 摄像机 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 快门：1/3 s~1/100,000 s 宽动态：数字宽动态 日夜切换模式：ICR红外滤片式 镜头 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：81.3°，垂直视场角：43.7°，对角视场角：96.9° 6 mm，水平视场角：50.9°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：58.1° 8 mm，水平视场角：39.9°，垂直视场角：21.9°，对角视场角：46.5° 最大光圈数：F2.0 镜头尺寸接口：M12 补光 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：可切换白光灯、红外灯 移动通信参数 SIM卡类型：Micro SIM（外插）/eSIM，双卡单待 4G频段：LTE-TDD：Band 34/38/39/40/41 LTE-FDD：Band 1/3/5/8 4G制式：LTE-TDD/LTE-FDD 认证 防护：IP66 一般规范 联动方式：上传SD卡，上传中心，录像，抓图，声音报警 （-T型号支持） 通用功能：心跳，镜像，密码保护，水印技术 恢复出厂设置：支持RESET键，客户端或浏览器恢复 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：非-T型号： DC：12 V，0.6 A，最大功耗：7 W -T型号： DC：12 V，0.66 A，最大功耗：8 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：171.7 × 83.4 × 80.7 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：非-T型号：415 g -T型号：440 g 带包装重量：非-T型号：575 g -T型号：600 g 产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 00 |  |
| 2 | 太阳能供电系统和技术服务（5年） | 套 | 1 | 短路电流：6.1A 工作最大电流：5.55A 测试条件：100W/M2,AM1.5,25° 蓄电池类型：太阳能储能专用三元锂电电池规格参数 单只蓄电池容量：12V60AH 低温工作性能：-10条件下蓄电池充放电效率不低于65％ 高温工作性能：40℃条件下蓄电池充放电效率不低于95％ 蓄电池寿命要求：-10℃～40℃环境下免维护连续工作3年后蓄电池容量衰减不超过20％ 防护等级：具有防水、防潮、防腐、保温隔热、通气等功能；防水外壳防护等级IP67。 自带引线1米 材质及表面处理：冷轧钢板加工，表面防静电喷塑；规格参数： 配电布局：合理设计设备安装位置，便于检修及维护设备 安装要求：与抱杆尺寸相结合，配用合适抱箍，方便装卸；； 控制箱尺寸：高350mm*宽480mm*深150mm 支持胶体电池、密封电池，开口电池和锂电池不同类型电池充电程序 电气保护：电源反接、负载短路、过流、浪涌、高温、防逆流等 支持蓄电池电压自动识别 具有限流充电模式，当电池板功率过大，充电电流大于额定电流时控制器自动减低充电功率。 MPPT最大功率追踪算法，充电效率比PWM方式提升15-20%，具有物联网无线通讯功能，可通过NB-iot/GPRS实现控制器远程连接，无需组网，方便快捷追踪效率高达99.9% 带APP端管理控制功能，可以远程移动设备端查看太阳能供电设备运行数据和状态，支持远程断电重启，设置工作模式，同时可支持控制器功能参数的修改， 支持供电系统设备安装定位，设备编排分组管理。▲具备智慧控制远程诊断检测功能（出具软件著作权登记证书） 支持自组网远程控制；（提供运行界面截图并加盖公章） 支持记录充电放电负载曲线；（提供运行界面截图并加盖公章） ▲嵌入式多任务实时操作系统（支持手机端巡查和PC端巡查），（提供与著作权登记证书一致的运行界面截图并加盖公章）。 支持远程管理平台，电子地图，集中管理；（提供运行界面截图并加盖公章） 支持定时任务的设定（提供运行界面截图并加盖公章） 支持电压、电流监测；（提供运行界面截图并加盖公章） 支持过流过压保护功能；（加盖与著作权登记证书一致的运行界面公章） ▲ 提供由权威机构检测的太阳能供电系统的CNAS认证和中国政府认可的CMA认证的检测报告 材质：热镀锌角钢型材尺寸配套200W光伏板拼焊而成。规格参数：2188*992 1套 安装方式：支架现场组装后抱箍杆体安装 支架水平倾斜角度：45° 抗风等级：≥10级 安装孔位：支架所有安装孔位开椭圆形长孔，留有余量。 |  |
| 3 | 内存卡 | 张 | 14 | 1080P压缩格式存储时间大约7天*24小时，移动侦测时间根据现场实际动态情况而定。 |  |
| 4 | 物联卡（流量卡） | 张 | 14 | 100GB/月，300元/年/张 |  |
| 5 | 船舶定位 | 台 | 7 | 定位误差：5-10米，工作温度：-45-45℃，电池容量：10000mAH |  |

二、竞争费用

竞争人应承担其编制竞争文件及参与竞争活动所涉及的一切费用，发包人对上述费用不负任何责任。

三、参与竞争须知

1、本次招标实行网上投标、网上报价、资格后审，投标人持有有效企业营业执照。

2、竞争人必须具有生产或销售智能监控系统设备等经营范围，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

3、本次竞争性发包采用网上投标方式，竞争人在开标截止时间（2024年12月 25日10:00 时）前将竞争文件扫描件（PDF格式）发送至邮箱djglzxztb@163.com（垫江县公路事业管理中心招投标专用邮箱）。（特别说明：1.各竞争人只能发送一次竞争文件，竞争人多次发送的竞争文件，以发包人邮箱收到的竞争人第一次发送的竞争文件为准。2.邮箱将自动发送收件回执，请竞争人据此确定竞争文件是否成功发送至发包人邮箱。3.竞争人发送的邮件标题请写明竞争项目名称及竞争人单位名称。）

4、竞争文件扫描件要求：

a.报价信息应写在《竞争报价函》中，必须有报价清单(包含船舶及渡口两类系统监控设备价格明细及汇总价格)，要求电脑打印、填写清晰、数字准确一致，且应加盖企业公章，并由法定代表人签字或盖章。

b.资格审查部分的材料，每页须加盖竞争人公章，包括：《参与竞争人基本情况表》，法定代表人身份证明书或其授权委托书，营业执照，开户许可证复印件。

将以上文件扫描后汇总为PDF文档格式，扫描件要求字迹、印章、公章（鲜章）等清晰可见。扫描文件模糊不清的，将视其竞争文件无效。评标委员会对竞争文件内容真实性存在疑虑的，将通知竞争人限期内提供相应文件核查，若竞争人无法提供的，将视其竞争文件无效。

- 递交竞争文件的时间截止后，如符合要求的竞争人少于3家，或经评审后认为不形成竞争需要全部废标的，则竞争性发包流标。流标后，发包人将重新组织招标。

四、交货地点及时间

（一）交货地点：采购人指定位置。

（二）交货时间：合同签订后30个工作日内完成送货及安装。

五、验收、质量保证及售后服务

（一）验收

必须符合国家相关标准，同时必须满足本次采购的要求。

（二）质量保证及售后服务

1、质量保证期：5年（含5年通信费)。

2、供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、产品自身质量问题中标人需无条件进行更换。

4、要求数据接入城运中心，同步给相关乡镇街道预留端口，并接入市港航中心。

六、投标报价说明

1、费用

包括：（1）为完成本次竞争性发包文件确定的工作内容所需的全部费用（包括但不限于材料费、人工费、运输费、安装费、税金等）。

2、最高限价

报价包括参与竞争人在合同实施过程中的一切费用。最高限价不能超过150000元 （壹拾伍万元整）。竞争性报价超出最高限价的按废标处理。

七、有下列情况之一者，其竞争文件作废，取消竞争资格

1、竞争单位竞争文件及相关资料逾期送达的；

2、竞争须知中规定提交资料不全的；

3、竞争文件及发送的扫描件字迹模糊，涂改数字，未加盖公章或公章不清晰的；

4、竞争函中的报价不是电脑打印的；

5、竞争单位与其分支机构同时参与本项目竞争的。

八、竞争文件的获取

本项目竞争不需提前报名，公开竞争时直接参加竞争，凡有意参加竞争者，请于2024年12月25日10:00 时前在重庆市垫江县政府门户网站（http://www.cqsdj.gov.cn/zwgk_157/zfxxgkml/zfcg/ssqk/xeyx/zbgg_new/）下载本竞争项目竞争函、补遗等资料。竞争截止时间前公布的所有相关资料，不管竞争人下载与否，发包人都视为竞争人收到以上资料并全部知晓有关竞争过程和事宜，由此产生的一切后果由竞争人自负。

九、竞争文件的递交时间

递交竞争文件时间为2024年12月 25日10:00 时截止，截止时间即为公开竞争会议开始的时间，竞争人超过截止时间递交的竞争文件及资料发包人将不予接收。

十、公开竞争发包开标时间及地点

2024年12月 25日10:00  时（北京时间）在垫江县公路事业管理中心港航科，在监督人监督下开启本项目竞争文件接收邮箱。

十一、承包人确定办法

1.本项目按照垫交发〔2021〕24号文件实行公开竞争性发包。

2.坚持公开、公平、公正、诚实、信用的原则，反对不正当竞争。

3.依据竞争报价将符合资格条件的竞争单位投标总报价最低者为第一中标候选人。

4.当第一中标候选人放弃中标权益或者因不可抗力提出不能履行投标承诺，而递选中标人均不愿按上述中标价确定原则确定的中标价为其中标价与发包人签订合同时，则重新组织竞争性比选。

5.若第一中标候选人无故放弃该项目或公示三个工作日后拒签合同的，视为放弃中标资格。

十二、履约保证金

1.缴纳方式：现金或者银行保函或者现金+银行保函的组合。

现金收款单位：垫江县财政局-公路事业管理中心（间隔符为减号），账号：2501010120010007754-204002（间隔符为减号），开户行：重庆农村商业银行垫江支行（备注：支付用途（附言）栏注明全县重点渡口及船舶安装智慧太阳能4G监控系统设备采购项目）

2.缴纳时间：领取中标通知书之日起三日内。

3.缴纳金额：收到中标通知后5个工作日内签订合同，签订合同前，由中标人按中标金额的10%提交履约保证金。

4.若有下列情形之一的，履约保证金将不予退还。

（1）缴纳履约保证金之日起五日内未签订合同的。

（2）签订合同后未按招标文件及采购人要求的时间、参数等要求完成货物供应并完成安装，或验收不合格拒绝整改或整改不合格达不到验收标准的。

5.退还时间及方式：中标人按招标文件及业主要求供货完毕且验收合格后，经中标人申请，30日内无息退还履约保证金。

十三、付款方式

1.按业主要求供货且验收合格后30日内一次性支付完合同价的全部价款。

2.支付方式：

（1）成交人按采购合同要求完成交货（含安装调试后）后，采购人出具项目验收报告。

（2）成交人向采购人开具全额发票。

（3）采购人对付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付采购资金。

十四、监督管理

本次竞争性发包工作全过程接受县交通运输委的监督。竞争性发包过程中的违法、违纪行为，按照相关规定，依法处理。

十五、联系方式

联系单位：垫江县公路事业管理中心

联系人：王老师（023-74632609）

十六：附件（附后）

附件1

1、竞   争   函

垫江县公路事业管理中心

1．我方已经仔细研究了全县重点渡口及船舶安装智慧太阳能4G监控系统设备采购项目的全部内容，我方愿以人民币           元  大写           元,作为全县重点渡口及船舶安装智慧太阳能4G监控系统设备采购项目所需的全部费用。

如果我们被确定为承包人，我方承诺：愿意按竞争性发包文件所约定的条件承包上述项目内容，按照要求及时签订合同，承担相应责任，拟派人员及时完成任务。除非另外达成协议并生效，竞争性发包文件及本竞争文件将构成约束我们双方的合同。

2．我方承诺在承包该项目后在规定的期限内与你方签订合同。

竞争单位：           （盖单位公章）

法定代表人：           （签字）

年    月    日

附件2    报价清单信息（种类、单位、数量，单价、参数、总价）

附件3

确认文书

：

我单位参加                          项目的竞争性比选，对贵单位发出的该项目竞争性比选文件及其相应的补遗资料、书面通知等全部内容予以确认，并按其要求提交竞争文件。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发现、查实我公司有转包挂靠行为，我公司自愿承担相应责任。

竞争单位：                    （盖单位公章）

法定代表人：                  （签字）

年     月     日

### 附件4：

### 参与投标单位的基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯代码 |  | 电 话 |  |  | 传 真 |  |
|  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 开 户 银 行 | 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 账 号 |  |  |  |  |  |

投标人：               （盖单位公章）

法定代表人：             （签字）

年    月    日

### 附件5

### 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞争单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	 年 	  月     日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （竞争单位名称）的法定代表人。

特此证明。

（该处粘贴法定代表人身份证复印件）

竞争单位： 	（盖单位公章）

年   月   日

授权委托书

本人  （姓名）系  （竞争单位名称）的法定代表人，现委托		    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）竞标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

（该处粘贴法定代表人身份证复印件）   （该处粘贴代理人身份证复印件）

竞争单位：            （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

联系电话：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

联系电话：

年  	月 	日

注：法定代表人参加竞争性比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明书；非法定代表人参加竞争性比选活动并签署文件的须提供授权委托书。

附件6：

参与投标单位的营业执照

附件7：

参与投标单位的开户许可证复印件