垫江县国道G243线绿色美丽智慧示范工程

（智慧交通部分）第三次公开竞争性发包公告

发布日期：2024年12月 24 日

所属地区：垫江县

招标单位：垫江县公路事业管理中心

一、工程概况 1、工程名称：垫江县国道G243线绿色美丽智慧示范工程（智慧交通部分）。 - 2、工程地点：国道G243线垫江段。 - 3、工程现状：根据市公路事务中心及县交委工作要求，将国道G243垫江段打造为美丽绿色智慧示范工程。现对该工程（智慧交通部分）进行公开竞争性发包。 - 4、建设内容及参数要求： - （1）预警装置 4套并独立接入平台 ； 壳材质：钣金烤漆。 LED显示屏：P10双色户外屏。 爆闪灯LED数量：红20颗，蓝20颗 工作方式：24小时连续工作，检测车辆触发 闪烁方式：频闪或爆闪 可视距离：≥800 m 控制距离：≥1000m（空旷无遮挡） 雷达感应距离：≥100米以上 感应速度：1-300Km/H 响应时间：＜0.5秒 电池：铅酸电池≥12V 130AH 太阳能电池板：≥18V 200W 单晶硅太阳能电池，寿命≥15年。 续航时间：充满电可连续工作＞192小时，8个阴雨天。 显示内容：侧方来车，减速慢行。 高音喇叭：喇叭平时不响，当有来车时发出语音提醒注意侧方来车，减速慢行。 检测雷达：检测过往车辆，辨别行车方向。 远程升级：支持OTA远程升级、调试设备。 电路检测：支持电源电压、交流电、负载功率检测，实时获取电池电量。当日充放电总量等参数上传至监控平台。 充电检测：太阳能供电状态检测。 时段控制：支持LED显示屏的文字信息与高音喇叭可进行多时段设置，避免深夜扰民。 短距通讯：LORA无线传输，与1KM范围内1~4台设备进行联动。 蜂窝无线通讯：支持4G无线传输，可连接云平台进行远程控制和感知，进行全生命周期管理。 - （2）掉头发光标志杆（含立杆并独立接入平台）8套； 使用寿命：LED使用寿命≥100000小时 外壳材质：铝材+铝板 太阳能板：≥12V/5W 电 池：≥ 7.4V/4400mAH 锂电池 工作时长：电池充满电可连续工作100小时以上 工作方式：光控（可定制） 显示颜色：红、黄、蓝、白、绿 工作环境：-20℃ ~ 70℃ 注：不同灯珠数量电池、太阳能板配置有调整 - （3）礼让行人标志（含立杆并独立接入平台） 8套； 使用寿命：LED使用寿命≥100000小时 外壳材质：铝材+铝板 太阳能板：≥12V/5W 电 池：≥ 7.4V/4400mAH 锂电池 工作时长：电池充满电可连续工作≥100小时 工作方式：光控（可定制） 显示颜色：红、黄、蓝、白、绿 工作环境：-20℃ ~ 70℃ 注：不同灯珠数量电池、太阳能板配置有调整 - （4）猫眼警示灯 160套（共4个点位含4套集中控制器并接入平台）； 电 池 ：≥3.7V ,2600mAH 锂电池 LED ：黄灯/白色 太阳能板 ：单晶硅太阳能板，≥3.7V，1.6W 工作时长 ：锂电池充满电，阴雨天可连续工作120小时以上 工作温度 ：-20℃ ~ 75℃ 工作湿度 ：≤95% 工作方式 ：24小时同步闪烁/光控同步闪烁 闪烁频率 ：60次/分钟（其它频率可定制） 可视距离 ：≥500 m 产品尺寸 ：140*124*85mm - （5）道口标8套（含接入平台）； 供电电压：DC12V 额定功率： 300mm：黄闪：≤5W（单黄闪） 300mm：黄闪：≤5W&红慢：≤4W（灯板方式） 400mm：黄闪：≤8W&红慢：≤5W（灯板方式） 菱形发光区：≤4W 环境温度：－30℃ ～＋70℃ 工作环境湿度：10%～95%RH(无凝结） 工作寿命：≥80000 小时 外壳防护等级：IP54 信号灯发光区直径：300mm&400mm 信号灯图案：圆饼&慢字&菱形 信号灯 LED 数量： 300mm：黄闪：95PCS&红慢：85PCS 400mm：黄闪：174PCS&红慢：120PCS 菱形发光区：4 个发光区各 12PCS，两黄两白 灯具 LED 波长&色温： 红管波长：620-630nm&黄管波长：588-592nm&白管色温：6000K 11、灯具 LED 亮度： 红色：4500-6000mcd&黄色：4500-6000mcd&白色：≥10000mcd 12、灯具 LED 可视角度： 30±5 度。 灯具 LED 可视距离：≥300M 太阳能板：单晶硅 400mm：单面 10W/18V 电池：300mm：6.6AH/12V 锂电池 控制方式：黄闪灯/黄慢闪灯24 小时连续工作，菱形（标牌部分）12小时工作（光控，只晚上亮） 闪烁方式：标牌部分:黄白交替闪烁；黄闪&红慢灯组：交替闪 控制器保护技术：过充、过放、欠压 阴雨天持续工作时间：充满电可以工作≥7 天 产品材质：PC+铝板+冷板喷涂 反光膜：3M 工程级，多角度棱镜反光 灯具符合中华人民共和国国家标准 GB14887-2011 - （6）线缆敷设 255m； - （7）车行道灯 36套（接入预警装置受控）； 规格尺寸 ：φ150*55mm 材 质 ：铸铝外壳和抗压聚碳酸酯PC LED颜色 ：三色LED灯6颗 工作电压 ：DC24~48V 功 率 ：≤0.06W 工作温度 ：-20℃ ~ 75℃ 工作湿度 ：≤95% 控制方式 ：集中供电控制 显示方式 ：闪烁（多种频率）或常亮 亮度调节 ：无级调光 防护等级 ：IP68 抗压能力 ：静态承受压力≥80吨 产品重量 ：3kg - （8）综合管理平台1套等；（独立接入平台硬件设备需内含4G流量卡、所有硬件设备需要符合图纸参数要求） - 5、平台接入：综合管理平台的数据需要接入垫江县数字化城市运行和治理中心。 6、工作要求: - 完成包含上述设备制作、运输、定位、基础开挖、浇筑、线缆敷设、设备安装、调试、数据采集传输、数据接入垫江县数字化城市运行和治理中心等。 二、投标费用 投标人应承担其编制投标文件及参与投标活动所涉及的一切费用，不管结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。 三、参与投标须知 1、本次招标实行资格后审、网上投标、网上报价，投标人须具有独立法人资格，持有有效的营业执照。（若成交单位为分公司须开总公司票据结算费用） 2、投标人须具备公路工程总承包三级及以上资质或公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）二级及以上资质证书，其他管理、技术人员和主要机械设备等，在资格审查部分作出承诺即可，无需提供相关证明材料。3、本次竞争性发包采用网上投标方式，竞争人在开标截止时间（2024年12月30日10:00 时）前将竞争文件扫描件（PDF格式）发送至邮箱djgljztb@163.com。（特别说明：1.各竞争人只能发送一次竞争文件，竞争人多次发送的竞争文件，以发包人邮箱收到的竞争人第一次发送的竞争文件为准。2.邮箱将自动发送收件回执，请竞争人据此确定竞争文件是否成功发送至发包人邮箱。3.竞争人发送的邮件标题请写明竞争项目名称及竞争人单位名称。） 4、竞争文件扫描件要求： a.报价信息应写在《竞争报价函》中，要求电脑打印、填写清晰、数字准确一致，且应加盖企业公章，并由法定代表人签字或盖章。 b.资格审查部分的材料（附件2～6），每页须加盖竞争人公章，包括：《参与竞争人基本情况表》，法定代表人身份证明书或其授权委托书，营业执照、资质证书、业绩（合同）复印件，开户许可证、投标保证金回单复印件。 将以上文件扫描后汇总为PDF文档格式，扫描件要求字迹、印章、公章等清晰可见。扫描文件模糊不清的，将视其竞争文件无效。评标委员会对竞争文件内容真实性存在疑虑的，将通知竞争人限期内提供相应文件核查，若竞争人无法提供的，将视其竞争文件无效。营业执照、资质证书需同时提供其原件的扫描件，作为竞争文件附件一并发送。 - 递交竞争文件的时间截止后，如符合要求的竞争人少于3家，将重新组织招标。 6.各投标人自行组织现场踏勘。 四、投标报价说明 1、工程费用 - 工程费用：包括但不限于设备制作、软件开发、运输、定位、基础开挖、浇筑、线缆敷设、设备安装、调试、数据采集传输、数据接入垫江县数字化城市运行和治理中心等全部费用。（包含：1.硬件设备5年内免费更新、维修、维护所有费用；2.独立接入平台的硬件设备内含4G流量卡5年流量费用；3.综合管理平台费用为包干费用授权长期使用，后期免费数据处理及平台运维）。 2、最高限价 报价包括参与投标人在合同实施过程中的一切费用。报价最高限价40万元（分项报价不高于单价最高限价，总价不超过40万元）。投标报价超出最高限价的按废标处理。 五、有下列情况之一者，其竞争文件作废，取消竞争资格： 1、竞争单位竞争文件及相关资料逾期送达的； 2、竞争须知中规定提交资料不全的； 3、竞争文件及发送的扫描件字迹模糊，涂改数字，未加盖公章或公章不清晰的； 4、竞争函中的报价不是电脑打印的； 5、竞争单位与其分支机构同时参与本项目竞争的。 六、竞争文件的获取： 本工程竞争不需提前报名，公开竞争时直接参加竞争，凡有意参加竞争者，请于2024年 12月 30 日10:00点前在重庆市垫江县政府门户网站（http://www.cqsdj.gov.cn/index.html）政府采购下载本竞争项目竞争函、补遗等资料。竞争截止时间前公布的所有相关资料，不管竞争人下载与否，发包人都视为竞争人收到以上资料并全部知晓有关竞争过程和事宜，由此产生的一切后果由竞争人自负。 七、竞争文件的递交截止时间： 递交竞争文件截止时间为：2024年12月 30 日10:00时截止，竞争人超过截止时间发送的竞争文件及资料，将视其无效。 八、开标时间及地点： 2024年12月 30 日10:00 时（北京时间）在垫江县公路事业管理中心会议室，在监督人员监督下开启本项目竞争文件接收邮箱。 九、承包人确定办法 1、本项目按照《垫江县发展和改革委员会关于进一步加强国有资金投资项目招标投标监督管理的通知》（垫江发改委发〔2024〕306号）、《垫江县交通局关于印发小微工程建设项目和限额以下政府采购项目管理办法（试行）的通知》（垫交发〔2021〕24号）等文件规定实行公开招标确定施工承包人。 2、坚持公开、公平、公正、诚实、信用的原则，反对不正当投标，在符合相应资质条件并承诺接受招标人在本招标文件中的相关约定及条款的参与人中，所有通过初步审查合格的且投标总报价不高于最高限价的有效投标报价中，最低价者中标。 3、在资格审查合格的参与人中，依据投标报价将投标单位按由低到高排列中标候选人顺序，报价最低者为第一中标候选人，以此类推。如果投标报价出现并列，按随机抽取原则由发包人在到场的监督管理部门同志的监督下现场抽取确定中标候选人顺序。 4、递选中标人的中标价确定原则：递选中标人的中标价以第一中标候选人的投标报价作为中标价。递选的中标人仍需交履约保证金。 5、若第一中标候选人无故放弃承包该项目、提供虚假资料、文件或15日内拒签合同的，视为放弃承包资格。 十、履约保证金 1.担保形式：现金或者银行保函或者现金+银行保函的组合。 2.担保金额：履约担保金额为中标价格的10%。 3.缴纳时间：领取中标通知书之日起三日内。 4.若有下列情形之一的，履约保证金将不予退还。 （1）缴纳履约保证金之日起五日内未签订合同的； （2）签订合同之日起十五日内未进场施工的。 5.退还时间及方式：中标人施工结束验收合格全部退还（不计利息）。 十一、付款方式：项目验收合格后支付至合同价款的80%，余20%作为运维经费，5年运维期满无息支付剩余款项。 十二、监督管理： 本次竞争性发包工作全过程接受县交通运输委员会的监督。竞争性发包过程中的违法、违纪行为，按照相关规定依法处理。 十三、联系方式 发包人：垫江县公路事业管理中心 联系人：夏老师 电话：74515850 邮 编：408300

附件1：

投标报价函

垫江县公路事业管理中心:

- 我方已经仔细研究了垫江县国道G243线绿色美丽智慧示范工程（智慧交通部分）公开招标公告及发布的本项目合同条款全部内容，我方愿以人民币大写：   元，小写       元（分项报价详见清单计价表）, 在投标性招标文件确认的范围内，作为垫江县国道G243线绿色美丽智慧示范工程（智慧交通部分）所需的全部费用。如果我们被确定为承包人，我方承诺：愿意招标文件所约定的条件承包上述工程设计内容，按照要求及时签订合同，承担相应责任，拟派设计人员及时完成任务。

除非另外达成协议并生效，招标文件及本投标文件将构成约束我们双方的合同。

2．我方承诺在承包该工程后在规定的期限内与你方签订合同。

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人：             （签字）

年    月    日

| 工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:垫江县国道G243线绿色美丽智慧示范工程（智慧交通部分） |  |  |  |  |  |
| 清单 第 100 章 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 分项单价最高限价 | 分项报价 |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |
| 101-1 | 工程保险 |  |  |  |  |
| -a | 建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 8475.00 |  |
| -b | 第三者责任险 | 总额 | 1 | 10170.00 |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-2 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 6780.00 |  |
| 清单第 100 章合计 人民币 |  |  |  |  |  |
| 清单 第 600 章 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 分项单价最高限价 | 分项报价 |
| 604 | 道路交通实施 |  |  |  |  |
| 604-1 | 道路交通设施 |  |  |  |  |
| -a | 混凝土基础 |  |  |  |  |
| -2 | C20混凝土（基础及恢复路面） | m3 | 9 | 797.11 |  |
| -b | 道口标 |  |  |  |  |
| -1 | 道口标（含立杆及平台对接）） | 套 | 8 | 3974.63 |  |
| -c | 礼让行人标志（含立杆） |  |  |  |  |
| -1 | 礼让行人标志（含立杆及平台对接） | 套 | 8 | 3424.63 |  |
| -d | 掉头发光标志杆（含立杆） |  |  |  |  |
| -1 | 掉头发光标志杆（含立杆） | 套 | 8 | 3424.63 |  |
| -e | 预警装置 |  |  |  |  |
| -1 | 预警装置（含平台对接） | 套 | 4 | 29125.00 |  |
| -f | 基础钢筋、铁件 |  |  |  |  |
| -1 | 基础钢筋、铁件、法兰盘、螺母 | t | 1.2 | 6287.50 |  |
| 605 | 道路交通标线 |  |  |  |  |
| 605-5 | 车行道灯（含钻孔） |  |  |  |  |
| -b | 车行道灯（含钻孔及接入预警装置） | 个 | 36 | 358.33 |  |
| 605-6 | 猫眼灯 |  |  |  |  |
| -a | 猫眼灯（含4个集中控制器及平台对接） | 个 | 160 | 356.44 |  |
| 清单 第 600 章合计 人民币 |  |  |  |  |  |
| 清单 第 900 章 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 分项单价最高限价 | 分项报价 |
| 901 | 线缆 |  |  |  |  |
| 901-37 | 线缆RVV2*1.5mm2 |  |  |  |  |
| -g | 线缆RVV2*1.5mm2 | m | 255 | 9.58 |  |
| 901-40 | 线缆保护管PVC30(含开槽） |  |  |  |  |
| -d | 线缆保护管PVC30(含开槽） | m | 255 | 58.68 |  |
| 903 | 综合管理平台 |  |  |  |  |
| 903-1 | 综合管理平台 |  |  |  |  |
| -c | 综合管理平台 | 套 | 1 | 78333.00 |  |
| 清单 第 900 章合计 人民币 |  |  |  |  |  |

### 附件2：

### 参与投标单位的基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯代码 |  | 电 话 |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |
|  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计负责人 |  |  |  |  | 出生年月 |  |  |  | 职 称 |  |  |
| 总工程师 |  |  |  |  | 出生年月 |  |  |  | 职 称 |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开 户 银 行 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：               （盖单位公章）

法定代表人：             （签字）

年    月    日

### 附件3：

公司法定代表人身份证明书

垫江县公路事业管理中心：

（填代表人姓名）在                  （填投标单位名称）任          (填职务名称)，是本单位法定代表人。

特此证明。

投标单位地址：

投标单位联系电话：

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系电话：手机               座机

附：法定代表人身份证复印件（须加盖公司公章）

投标单位名称（公章）：

年    月    日

### 附件4：

公司法定代表人授权委托书

垫江县公路事业管理中心：

（法定代表人姓名）系                    （投标单位名称）的法定代表人，现特授权委托          (被授权人姓名)为我单位投标代理人，以本单位名义参加垫江县国道G243线绿色美丽智慧示范工程（智慧交通部分）的投标活动。该委托代理人在本次投标活动中所签订的一切文件和处理的与本次投标有关的一切事项，本法定代表人予以确认，其文件效力不因今后授权的撤消而失效。

委托代理人无再转委托权。

本授权委托书效力在投标活动结束后自动终止。

法定代表人签名：

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：手机               座机

附：法定代表人和被授权人身份证复印件（须加盖公司公章）

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证 复印件 |
| --- | --- | --- |

### 附件5

### 营业执照、资质证书复印件

### 附件6

### 开户许可证及投标保证金回单复印件

附件7

项目施工图